B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	4

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	4

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	4

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	4

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	4

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	4

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	4

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	4

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	5

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	5

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	5

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	6

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	6

B.2.3 Celkové technické řešení	6

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	6

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	8

c) celková spotřeba vody,	8

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	8

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6 Základní charakteristika objektů	8

a) popis současného stavu,	8

b) popis navrženého řešení.	8

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	11

e) protipovodňová opatření,	11

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a) napojovací místa technické infrastruktury,	11

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	11

B.4 Dopravní řešení	11

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	11

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická, protierozní opatření.	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	12

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	12

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	12

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	12

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	12

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	12

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	12

B.7 Ochrana obyvatelstva	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Obvod staveniště je dán polohou stávající místní komunikace a silnice III/374 16 na kterou je místní komunikace napojena. Dále je obvod staveniště vymezen hranicemi soukromých pozemků a polohou stávajícího oplocení či budov.

Území se nachází v intravilánu Bačova v zastavěném území. Zástavba je tvořena rodinnými domy a kulturním domem.

Plocha na které se stavba nachází slouží jako místní komunikace.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Území dotčené stavbou je územním plánu vedeno jako:

PV

Přípustné využití

- pozemky náměstí, návsí, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších

- zastávky a zálivy hromadné dopravy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště

- pozemky související sídelní zeleně

Nepřípustné využití

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště apod.) za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní závadu

Navržený stavební záměr spočívající ve stavební úpravě místní komunikace a novostavbě parkovacího zálivu spadá do kategorie přípustného využití.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy, které by charakterizovaly geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry předmětného území.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro předmětnou stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumné práce.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k nutnosti kácení drobných dřevin, které nevyžadují povolení kácení.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavby nedojde k dotčení pozemků  v ochraně ZPF.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení místní komunikace zůstává stávající beze změny. Navržené parkovací zálivy budou napojeny na stávající předmětnou místní komunikaci.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Neřeší se.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Bačov

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| k.ú. Bačov (600822) |  |  |  |  |
| 1 | 110/5 | 1 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |
| 2 | 52/1 | 1 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |
| 3 | 104/1 | 1 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |
| 4 | 92 | 1 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |
| 5 | 173/1 | 1 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Neřeší se.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neřeší se.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Popis viz. bod B.1. j)

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace a novostavbu parkovacích zálivů podél místní komunikace.

### b) účel užívání stavby,

Navržená stavba bude sloužit k dopravní obslužnosti zájmového přilehlého území.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu nebude nutno vydat výjimky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Předmětem projektové dokumentace je stavebních úprav místní komunikace a návrh novostavby parkovacích zálivů, které budou provedeny po levé straně místní komunikace (ve směru staničení).

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.9

Intenzita deště i:		129 l.s-1.ha-1

Plocha A:		ha

Qdeš = 0.9 * 129 * 0.085 = 9,86 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předmětná stavba nebude členěna na etapy.

Zahájení stavby		:duben 2021 (předpoklad)

Dokončení stavby	:prosinec 2021 (předpoklad)

Doba realizace		:předpoklad 9 měsíců

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Neřeší se.

### k) orientační náklady stavby.

3 000 000,- kč včetně dph – přesná cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektové dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace a novostavbu parkovacích zálivů. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s  dlážděným povrchem šedé barvy a asfaltovým povrchem (oprava povrchu MK podél nově osazené obruby)  šedé barvy. Bezbariérové úpravy budou provedeny z červené dlažby se strukturovaným povrchem.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

SPOLEČNÝ POPIS SO 101, 102, 103

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy stávající místní komunikace, které jsou vyvolány nevhodným technickým stavem stávající místní komunikace. Asfaltobetonový kryt komunikace je na konci své životnosti. Stávající přilehlé chodníky jsou taktéž v nevhodném technickém stavu, vykazují značné množství poruch a nesplňují požadavky na bezbariérové užívání.

V rámci stavebních objektů budou řešeny stavební úpravy, které budou spočívat v kompletním odstranění stávajících krytů včetně podkladních vrstev. Následně budou provedeny nové konstrukční vrstvy a kryty pozemních komunikací.

SO 101	Stavební úpravy místní komunikace úsek 1

Začátek stavebních úprav je v místě ukončení stávající silnice III. tř. odkud dále pokračuje směrem ke kulturnímu domu ve stávajícím uličním koridoru. Úsek 1 je ukončen ve staničení 095,28 km před nově umístěnou trafostanicí. Celková délka úseku opravy MK je 80,0 m.

SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2

Začátek stavby je stanoven ve staničení odkud dále pokračuje ve stávajícím uličním koridoru. Stavba je pak ukončena v blízkosti nemovitosti na parc. č. 85 cca 10 m za stávající horskou vpustí. Celková délka úseku opravy MK je 103,45 m.

SO 103	Stavební úpravy místní komunikace úsek 3

Začátek stavby je v místě stykové křižovatky ve staničení 0,118 056 km odkud dále pokračuje podél RD č.p. 22 kde je na v místě konce nemovitosti ukončena i oprava komunikace. Celková délka úseku opravy MK je 29,72 m.

SO 104	Novostavba parkovacích zálivů

Předmětem stavebního objektu je návrh dvou podélných parkovacích zálivů podél místní komunikace (vlevo ve směru staničení)  ve staničení 0,012 65 km – 0,066 67 km, 0,067 24 km – 0,092 53 km. Zálivy jsou navrženy v základní šířce 2,0 m. Příčný sklon je navržen 2,00% směrem k silnici. Celková délka zálivu je 37,50 m. Kapacita zálivů je cca 9 a 4 (celkem 13) parkovacích stání.

SPOLEČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Konstrukce pozemních komunikací a zpevněných ploch

Napojení jednotlivých skladeb vozovky bude provedeno zazubením (odstupňovaně s šířkovým přesahem na výšku konstrukční vrstvy).

Stávající živičný kryt bude zařezán s následným ošetřením spáry živičnou modifikovanou zálivkou.

Nová skladba stávající vozovky MK je navržena ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D1-N-1, TDZ V.

- asfaltový beton					ACO 11		40 mm		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- asfaltový beton					ACP 16+	60 mm		ČSN EN 13108-1

- postřik infiltrační				PSI		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 mm		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								450 mm

Novostavba parkovacích stání je navržena ve skladbě dle TP 170- katalogový list D3-D-3 TDZ VI

- Dlažba s distančníky				DL		80 mm		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 mm		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 mm		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								430 mm

Chodník a stanoviště pro kontejnerová stání jsou navržena s dlážděným krytem ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D2-D-1 CH

- dlažba						DL		80 mm		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 mm		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		200 mm		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								330 mm

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby se uvažuje přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Neřeší se.

### c) celková spotřeba vody,

Neřeší se.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřeší se.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

Pozemky jsou v současné době využívány k účelu který již byl uveden v textu výše. Stavba je navržena z důvodu efektivnějšího využití.

### b) popis navrženého řešení.

Stavební řešení bude spočívat ve vybudování nového chodníku. Podrobný popis je uveden v bodě B.2.3 Popis technického řešení.

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

C - místní obslužná komunikace

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

SO 101 Místní komunikace úsek 1

| Staničení | 0.000 00 – 0.095 28 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | 30 |
| Funkční skupina | C -/3,50/30 |
| Třída dopravního zatížení | V |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 3.50 m |
| Úprava vozovky | asfaltobeton |

SO 102 Místní komunikace úsek 2

| Staničení | 0.095 28 – 0.198 73 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | 30 |
| Funkční skupina | C -/3,50 – 4,80/30 |
| Třída dopravního zatížení | V |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 3,5 m a 4,80 m |
| Úprava vozovky | asfaltobeton |

SO 103 Místní komunikace úsek 3

| Staničení | 0.000 00 – 0.029 72 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | 30 |
| Funkční skupina | C -/4,8/30 |
| Třída dopravního zatížení | V |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 4,80 m |
| Úprava vozovky | asfaltobeton |

#### 2. Mostní objekty (neobsazeno)

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Bude zachováno stávající.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

#### c) veřejné osvětlení,

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

#### e) clony a sítě proti oslnění.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů (neobsazeno)

#### a) výčet objektů,

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Plánovaný záměr bude řešit novostavbu chodníku. Citace bod B.2.3. Celkové technické řešení

„…..“

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací - jejich rekonstrukce. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení přístupnosti zájmového území.

Zhodnocení záměru novostavby parkovacích zálivů dle ČSN 73 0802 kapitola 12:

- Šířka jízdního pásu bude 3,50 m (min. šířka dle ČSN je 3.0 m).

- Podél místní komunikace budou umístěny dva parkovací zálivy, které mají za účel vymístění parkujících vozidel a lepší průjezd v případě požárního zásahu..

- Délka místní komunikace je 138,62m.

Zhodnocení záměru stavební úpravy místní komunikace dle ČSN 73 0802 kapitola 12:

- Šířka jízdního pásu bude 5,50 m (min. šířka dle ČSN je 3.0 m).

- Podél místní komunikace bude umístěn parkovací zálivy, který má za účel vymístění parkujících vozidel a lepší průjezd v případě požárního zásahu..

- Délka místní komunikace je 134,18m.

Místní komunikace bude po realizaci novostavby parkovacích zálivů lépe využitelná a bude zlepšena dopravní dostupnost v případě požárního zásahu.

Stávající venkovní zdroje požární vody nebudou stavbou dotčeny.

Zabezpečení požární vody bude beze změn a bude dle ČSN 73 0873.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

### e) protipovodňová opatření,

Neřeší se.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane neměnné.

### c) doprava v klidu,

-

### d) pěší a cyklistické stezky.

-

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci stavby nejsou navrženy vegetační prvky.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Neřeší se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Neřeší se.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Neřeší se.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Neřeší se.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, leden 2021

#### Vypracoval: Josef Novák