401 - PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.a).1 	Identifikace stavby:

Název stavby:                               	BOSKOVICE, ul. PODLESÍ A MILÁNOVY
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 401 -VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Kraj:                                               	Jihomoravský, okres Blansko

Místo:                                           	k..ú. Boskovice

A.a).2 	Identifikační údaje investora a navrhovatele - stavebníka

Investor :	Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

IČO: 00279978

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

A.a).3 	Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Projektant:			Ing. Miloslav Müller

IČO:                             		64475956
DIČ:                                 	CZ6906263749

Odpovědný projektant:		Ing. Miloslav Müller, ČKAIT - 1005823

autorizovaný inženýr, specializace elektrotechnická zařízení

Vypracoval :			Ing. Miloslav Müller

A.e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Návrh stavby plně respektuje obecné požadavky na výstavbu.

Po technicko - stavební stránce bude řešení stavby respektovat požadavky ČSN.

Technické uspořádání základních objektů bylo navrženo podle opakovatelných projektů.

Základním požadavkem na řešení navržené stavby je vytvoření dobrých podmínek pro jejich budoucí provoz.

Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat platným normám EN a ČSN.

A.f) Údaje o splnění Podmínek UR

Na stavbu je územní rozhodnutí již vydáno.

B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Rozvody pro VO jsou navrženy z materiálů odolných před škodlivými vlivy vnějšího prostředí s plnou životností. Zásahy do ochranných a bezpečnostních pásem jsou zakresleny a projednány s jejich správci a budou prováděny dle obecně platných předpisů a požadavků jejich správců.

B10. Inženýrské stavby  (objekty)

Veřejné osvětlení

Trasa rozvodů VO je vyznačena v situaci 1:500 - v.č. 405.

D2. 	Doklady o projektantovi

Kopie ŽL, kopie autorizačního oprávnění.

ÚVOD, ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby řeší rozšíření sítě veřejného osvětlení při rekonstrukci místní komunikace na ulici Milánovy v Boskovicích.

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY A NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Území se nachází v okrajové části Města Boskovice v místě stávajících uličních prostorů na ulici Milánovy.

Stavba se nachází v zastavěném území Boskovic přičemž zástavba je převážně tvořena rodinnými domy. V dané lokalitě se mimo zástavbu RD nachází Hotel Moravia.

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a dle prohlídky na místě samém.

1.1. Hlavní  provozní údaj :

Zdroj : 	stávající kabelové rozvody VO

Soudobý příkon :    	zvýšení o cca 0.6 kW

Měření el. energie: 	stávající

Zajištění dodávky el. energie je ve stupni č. 3.

1.3.  Umístění stavby:

parc.č.		vlastník							kultura

viz projekt komunikace

1.5.  Provedené průzkumy:

- zjištění stávající stavu na místě samém

1.7.   Mapové a geodetické podklady:

Územní plán

Katastrální mapa

Geodetické zaměření území

1.8.   Příprava pro výstavbu:

Před zahájením zemních prací zajistí investor  vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi za účasti jejich správců. Při provádění prací bude dodržena ĆSN 73 6005, ČSN 33 4050 a všechny podmínky stanovené ve vyjádření správců sítí. Dodavatel stavby je povinen se seznámit s celým zněním všech vyjádření a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat. Dodavatel je povinen zajistit autorizované vytyčení všech sítí nacházející se ve stavbou dotčeném území a to i v případě, že není výslovně v jednotlivých stanoviscích požadováno a zajištění povolení zvláštního užívání místní komunikace  v místě stavby s návrhem dopravního značení po dobu výstavby schválené DI Policie ČR. Pří výstavbě je povinen dodržovat prostorovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení.

V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nacházely tyto inženýrské sítě:

- kabelové rozvody NN				E.ON Česká republika, s.r.o.

- plynovod                                                        	GasNet, s.r.o (RWE)

- telekomunikační kabely          			CETIN a.s.

- vodovod, kanalizace                                                   VAS,a.s., Brno, divize Boskovice

- kabelové vedení VO                                 		Město Boskovice

- místní komunikace                                                	Město Boskovice

Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením jejich správci přímo v terénu příp. ručně kopanými sondami. Před realizací stavby je nutné provedení vytýčení hranic dotčených pozemků v terénu autorizovaným geometrem a vytýčení stavby autorizovaným geodetem.

1.9.    Účastnící řízení:

E.ON Česká republika, s.r.o.

GasNet, s.r.o (RWE)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
VAS, a.s., divize Boskovice
Město Boskovice

1.10.   Členění stavby

SO 401 - Veřejné osvětlení

2.   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

2.1. Hlavní provozní údaje:

Proudová soustava :   	3+PEN, 3N+PE , 400/230V ~ 50Hz  TN-C-S

Zdroj : 	stávající kabelové rozvody VO

Soudobý příkon :    	zvýšení o cca 0.6 kW

Rozvod VO :   	kabel CYKY-J 4x16mm2, dl. 262m
kabel CYKY-J 3x1.5mm2, dl. 60m
FeZn 4x30mm, dl. 262m
FeZn 10mm, dl. 30m

Hodnoty hlavních jističů v RVO :		stávající

Předřazené pojistky v přípojkové skříni:		stávající

Měření el. energie: 	stávající

Zajištění dodávky el. energie je ve stupni č. 3.

Vnější vlivy :   	AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Třída osvětlení :   	S6, A6, ES9, EV6

Vodorovná osvětlenost :   	E = 2 lx

Typ osvětlovacích bodů : 	svítidlo HELLUX typ ELIPSE NWS 131 / 1x70W, RAL 7035, na žárově zinkovaném stožáru DOS 60 (výška NAD terénem=6000mm), plastová manžeta, bez výložníku (TL SYSTEMS)

Počet kusů :	6 ks

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem  a druh uzemnění:

Bude provedena podle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 takto:

Ochranné opatření:  automatické odpojení od zdroje

a)  Základní ochrana (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) bude provedena:

- základní izolací
- kryty a polohou

b) Ochrana při poruše (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena:

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S nadproudovými jistícími prvky

Uzemnění nových stožárů bude provedeno zemnicím vodičem FeZn 4x30mm položeným do kabelové rýhy 
a zemnícím vodičem FeZn 10mm, který bude připojen ke šroubu M8 na stožárové přírubě. Uzemnění stožárů je zakresleno ve schématu zapojení - č.v. 406.

Maximální zemní odpor uzemnění pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a před bleskem nesmí být větší než 15 , u koncových stožárů do 5 .

# 2.3. Provedení:

Rozvody budou napojeny ze stávajícího koncového stožáru S79.16 a budou provedeny kabelem CYKY-J 4x16mm2, který bude smyčkově zapojen do stožárových rozvodnic nových osvětlovacích bodů A79.17 až A79.22. Přívodní kabely budou ukončeny ve stožárových rozvodnicích rozdělovacími smršťovacími koncovkami.

Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa kabelů VO je zakreslena v situaci 1:500 - č.v. 405.

Schéma zapojení VO je v samostatném výkrese č. 406. V tomto výkrese je zakresleno i propojení ocelových koster stožárů s uzemňovacím vodičem FeZn 4x30mm.

Připojení svítidel bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1.5mm2 ze stožárové svorkovnice přes pojistku 6A.

Základy pro stožáry jsou ve výkrese č. 408. Budou použity žárově zinkované stožáry.

Ve výkresech 409 a 410 jsou katalogové listy použitých stožárů a svítidel.

3.   ZEMNÍ PRÁCE

V zeleném pásu budou kabely uloženy v zemi v hloubce 0.8m v ohebné chráničce kopoflex 63mm. Řezy trasou kabelu jsou ve v.č. 407.

Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací předány uživatelům s uvedením do původního stavu.

3.1.   Provádění křížení stávajících sítí

Křížení stávajících sítí bude v bezpečnostním pásmu prováděno ručními výkopy za dozoru správce sítě. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení bude provedeno jejich vytýčení správci sítě a ověření polohy ručně kopanou sondou. V místech křížení budou stávající vedení zajištěno proti poškození, průhybu a posunu dle dohody se správci sítě.

V místech případného křížení s telekomunikačními kabely bude provedeno jejich přeložení do betonových žlabů TK11 s obsypem pískem tl. 0,25m v délce křížení s přesahem min.1,5m na každou stranu od okraje křížení.

V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení.

4. ŘEŠENÍ DOPRAVY

Doprava bude provozována po stávajících veřejných komunikacích a zpevněných plochách. V případě zásahu do stávající komunikace bude provoz omezen dle požadavku dopravního inspektorátu a správce komunikace. V době provádění stavebních prací se předpokládá zvýšený pohyb stavebních strojů a nákladních aut na přilehlých veřejných komunikacích, proto je vhodné omezení rychlosti a upozornění dopravním značením i na komunikacích, které nebudou přímo dotčeny výstavbou. Je nutné průběžně zajišťovat úklid vozovky.

5. BEZPEČNOST PRÁCE, TECHNICKÉ POŽADAVKY A DALŠÍ PŘEDPISY

1. El. instalační  práce musí být provedeny tak,  aby odpovídaly platným    elektrotechnickým  předpisům  a ČSN, 
a  to  za  řízení  pracovníků s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2  ed.2 (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

2. Zajistit,  aby do elektrického zařízení nezasahovaly  nedovoleným  způsobem   osoby bez elektrotechnické   kvalifikace  a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 , ČSN EN 50110-2 ed.2 a ĆSN 62 305.

3. S  dovolenou obsluhou a bezp.  předpisy prokazatelně seznámit všechny  osoby, které  budou konat jakékoliv práce  i obsluhu  v uvažovaném  objektu. Práce  na el.  zařízení  je  nutné provádět  po vypnutí  a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (ČSN 343100).

7. Před  uvedením el.  zařízení do  provozu musí  být vyhotovena výchozí    revizní zpráva se zakreslením změn do projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2.

Dále je nutné  provádět pravidelné  revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

5.  Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. ve znění novel projektová dokumentace splňuje.

7. Obecné požadavky na využívání území dle vyhl.501/2006 Sb projektová dokumentace splňuje.

8. Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. projektová dokumentace splňuje.

6. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY

Z hlediska požární ochrany nejsou na tuto stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky. Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany ke všem objektům podél staveniště a přístup k požárním hydrantům veřejného vodovodu.

7. ZÁBOR ZPF A LPF

Nedojde k trvalému záboru ZPF a LPF.

8. LHŮTA VÝSTAVBY

Stavba se předpokládá zhotovit v letních měsících r. 2017 - bude upřesněno investorem.

9. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady :

katalog.č.                    název odpadu

_____________________________________________________

17 05 04                      Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03

17 03 01                      Asfaltové směsi obsahující dehet

10. ÚDAJE O PROVOZU

Veřejné osvětlení bude uvedeno do provozu po provedené revizi, kolaudaci a po dodání  dokumentace skutečného provedení stavby. Geodetické zaměření kabelové trasy  bude zajištěno  u odborné firmy před záhozem kabelů. Geodetická část dokumentace  se přebírá na magnetickém záznamovém mediu ve formátu DGN včetně vykresleného polohopisu. Skutečné provedení stavby je také možno zakreslit do situačního plánu v měřítku s okótováním lomových bodů od pevných předmětů.

Provozovatel zpracuje provozní předpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracování těchto provozních předpisů použije zpracovatel technické zprávy příslušných projektů, pokyny a návody pro obsluhu jednotlivých zařízení 
a všeobecně platné pokyny uvedené v normách ČSN.

11.  ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

PBŘ - není součástí tohoto projektu.

12.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se v současné době řídí ustanoveními vyhlášky č.591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích.

Před a při výstavbě musí vedení vybraného zhotovitele stavby zajistit poučení zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

13. ZÁVĚR

V případě výskytu nebo zjištění  nepředvídaných okolností během montáže je nutné,  aby dodavatel o  tomto ihned uvědomil  projektanta, a mohla být sjednána úprava.

Dodavatel montážních prací je povinen dodržet technické parametry tohoto projektového řešení.

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků  investora, která se vyskytne během montáže, musí být samostatně  na novou objednávku  s projektantem projednána a  potvrzena.

V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

duben 2018           	                                                                 	       	   Vypracoval : Ing. Miloslav Müller

DOKLADOVÁ ČÁST