Popis standardizovaných výstupů při údržbě veřejné zeleně

Popis stanoví technologické a kvalitativní podmínky provádění prací při údržbě městské zeleně. Obecně se vychází z katalogu popisů stavebních prací Ústavu racionalizace ve stavebnictví, vyjma stanovení ceny za měrnou jednotku. Tato cena je předmětem této veřejné obchodní soutěže a je stanovena nabídkou vybraného uchazeče.

Kvalitativní ukazatele určené v popisech standardizovaných výstupů slouží k přejímacímu řízení a případnému uplatnění sankcí za neplnění termínů a podmínek Smlouvy o dílo. Současně je nutné dodržovat vybrané normy:

Práce musí být realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

ČSN 839001 - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav- práce s půdou

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Při provádění prací, u kterých vznikají odpady, je nutno zajistit odvoz těchto odpadů nejlépe týž den, kdy vznikly, nejpozději však do 48 hodin. Vždy je nutno uklidit i případně znečištěné okolní plochy a místo nakládky. Při čištění parkových komunikací a při sběru odpadků je nutno zajistit odvoz ihned.

Při dvoufázovém kosení trávníků je nutno zajistit odvoz travní hmoty nejpozději do druhého dne u trávníků parterových a do třetího dne u trávníků parkových a lučních.

Stanovená lhůta pro uskutečnění kompletní seče na plochách trávníků se počíná prvním dnem započetí seče. Do této lhůty nejsou zahrnuty nepracovní dny. Den kosení se počítá jako den první. Do počtu dnů se nepočítají dny volna.

Ruderální plochy budou koseny na objednávku pokosu ruderálních ploch.

Do ploch parkového trávníku jsou zahrnuty i oplocené plochy dětských hřišť.

U všech prací a dopravy, kde je riziko znečištění okolních ploch a ploch chodníků a komunikací, je nutno učinit opatření proti tomuto znečištění, případně je ihned odstranit.

Trávníky

Pokosení trávníku parterového

Kosení vhodným mechanismem s okamžitou likvidací pokosené travní hmoty. Pokos musí být jednotný bez rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásků, všechny okraje dokoseny, stejně tak okolo ostatních překážek a porostů. V rámci sběru trávy se odstraní i případné drobné odpadky obsažené v trávě. Vhodné mechanismy jsou pouze rotační a stříhací. Případné znečištění okolí pokosenu trávou je nutno odstranit.

Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Pokosení trávníku parkového

Kosení vhodným mechanismem s okamžitou likvidací pokosené travní hmoty, při dvoufázovém kosení nejpozději do třetího dne. Pokos musí být jednotný bez rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásků, chuchvalců trávy a jiných rostlin, všechny okraje musí být dokoseny, stejně jako okolo ostatních překážek a porostů. V rámci sběru trávy se odstraní i případné drobné odpadky obsažené v trávě. Případné znečištění okolí pokosenou trávou je nutno odstranit. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Pokosení trávníku lučního a okrajů komunikací v extravilánu

Pokosení plochy vhodným mechanismem, menší nerovnoměrnosti v pokosení jsou přípustné, většina překážek musí být obkosena. U komunikací je nutno okolí svodidel, dopravních značek a sloupů veřejného osvětlení vždy dokosit. Pokud se v extravilánu neprovádí hrabání a odvoz travní hmoty, použije se položka kosení trávy bez hrabání a odvozu do 10 km. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Pokosení trávníku ruderálního

Pokosení plochy vhodným mechanismem, menší nerovnoměrnosti v pokosení jsou přípustné, většina překážek musí být obkosena. U komunikací je nutno okolí svodidel, dopravních značek a sloupů veřejného osvětlení vždy dokosit. V intravilánu je kosení provedeno se sběrem. V extravilánu se neprovádí hrabání a odvoz travní hmoty, použije se položka kosení trávy bez hrabání a odvozu do 10 km. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Hrabání listí

Hrabání listí na podzim, tj. neulehlého, v travnatých plochách a porostech stromů. Ošetřená plocha může obsahovat ojediněle ponechané lístky, které neruší vzhled plochy. Případné zbytky po nakládání a případné znečištění okolí, vzniklé prováděním práce, je nutno odstranit. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Výsadby

Založení nového záhonu pro výsadbu květin a růží

Založení nového záhonu tam, kde v posledních 18 měsících nebyl. Zahrnuje urovnání povrchu (i hrabáním) po provedené likvidaci původního porostu (trávníku) a po obdělání půdy rytím, rigolováním nebo nakopáním. Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo plochu do 20m, naložení odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením.

Povrch záhonu po provedení práce je bez patrných nerovností, kamenů a odpadů, schopný výsadby rostlin. Dodání kompostu nebo náhradní kvalitní zeminy, odstranění původního porostu a obdělání půdy se do práce nezahrnuje a oceňuje se samostatně podle předepsaných nebo skutečných m.j., včetně práce v hornině 1 - 4.

Obdělání půdy

V hornině 1-4 většinou jedenkrát v předepsaném technologickém postupu následných operací.  Každé jednotlivé obdělání musí umožnit operaci následující.

Nakypření musí být provedeno rovnoměrně nejméně do hloubky 0,20 m. Odstranit je nutno i případné zhutnění hlubších vrstev, které je nepřekonatelnou překážkou vodního režimu půdy a kořenění do hloubky. Vegetační vrstvu je nutno upravit do požadované úrovně a plocha nesmí vykazovat rovnání povrchu tak, aby pod pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce) 10 cm. Pokud je dodávána chybějící vegetační vrstva, je nutno zajistit odstranění všech kamenů velikosti nad 30 mm do hloubky 0,05 m. Dodávka nesmí způsobit nadměrné zaplevelení ploch.

Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu nebo i na zpevněnou plochu do 20m, naložení odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a složením.

- rozrušením půdy

Nakypření velmi ulehlé nebo utužené půdy ručně nebo strojně do hloubky 15 cm, odstranění kamenů do 0,1m3 a rozbití hrud. Plocha je po provedení práce schopná obdělání půdy pro přípravu záhonu.

- nakopáním

Nakypření velmi ulehlé nebo utužené půdy ručně do hloubky 15 cm, odstranění kamenů do 0,1 m3 a rozbití hrud. Plocha je po provedení práce schopná přípravy záhonu pro výsadbu rostlin.

- oráním

Do hloubky 20 cm. Při provedení práce může být zaoráno i po povrchu rozprostřené organické či anorganické hnojivo. Plocha po provedení práce je schopná přípravy záhonu pro výsadbu rostlin.

- frézováním

Do hloubky 20 cm. Při provedení práce může být zapracováno i po povrchu rozprostřené organické či anorganické hnojivo. Plocha po provedení práce je schopná přípravy záhonu pro výsadbu rostlin.

- kultivátorováním

Do hloubky 20 cm. Při provedení práce může být zapracováno i po povrchu rozprostřené organické či anorganické hnojivo. Plocha po provedení práce je schopná přípravy záhonu pro výsadbu rostlin.

- rytím

Do hloubky 20 cm. Při provedení práce může být zapracováno i po povrchu rozprostřené organické či anorganické hnojivo. Plocha po provedení práce je schopná přípravy záhonu pro výsadbu rostlin.

- rytím starého trávníku

Do hloubky 20 cm zarytí drnu tak, aby se zbytky trávy v půdě rozložily. Tráva nesmí prorůstat. Povrchové hroudy musí být rozbity. Při rytí může být zapracováno i po povrchu rozprostřené organické či anorganické hnojivo.

- hrabáním

Ruční vyhrabání kamenů, zbytků rostlin a jiných nežádoucích příměsí, zároveň rovnání povrchu tak, aby pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce ) 10 cm. Pokud je předepsáno dvojí hrabání, provádí se křížově.

- vláčením

Strojní vyhrabání kamenů, zbytků rostlin a nežádoucích příměsí, zároveň rovnání povrchu tak, aby pod pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce ) 10 cm a rozrušování hrud. Pokud je předepsáno dvojí vláčení, provádí se křížově

- smykováním

Strojní rozrušování hrud a rovnání povrchu tak, aby pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce) 10 cm.

- válením

Utužení povrchu lehkým válcem do roviny tak, aby pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce) 10 cm.

- dusáním

Utužení povrchu bez mechanizace na svahu do roviny tak, aby pod čtyřmetrovou latí byla jedna nerovnost o max. hloubce (výšce) 10 cm.

Chemické odplevelení před založením kultury

Rovnoměrná aplikace povoleného přípravku v účinné koncentraci nebo množství na plochu půdy bez cílové výsadby. Provedení postřikem na široko či aplikací granulátu na široko.

Výsadba květin

Výsadba sazenic v předepsaném sponu či v předepsaném množství (celkem nebo na jednotku plochy) do předem připraveného záhonu, t.j. vyhloubení jamky v dostatečné velikosti, vložení sazenice do správné hloubky, zasypání kořenů a lehké utlačení kořenového balu a zálivka. Výsadba druhů rovnoměrně, bez zhuštěných a zředěných míst.

Materiál je nutno použít rovnoměrně vyvinutý, bez vizuálních rozdílů kvality vývoje rostlin (v rámci druhu a odrůdy). Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo i zpevněnou plochu do 20 m, naložení odpadu na dopravní prostředek, úklidu zbytků po naložení, odvozu do 10 km se složením. Povrch záhonu po provedené výsadbě je bez patrných nerovností, kamenů a odpadů.

Hnojení roztokem hnojiva

Aplikace hnojivé zálivky způsobem a v množství dle požadavků rostlin a průběhu počasí. Aplikací nesmí být nadměrně ničena půdní struktura, kořenový bal musí být provlhlý a rostliny nesmí být poškozeny. Interval mezi jednotlivými zálivkami a množství vody musí zaručit zdárný vývoj květin. Dovoz vody do 10 km je v rámci položky. Dodání hnojiva bude počítáno a jeho cena doložena ve specifikaci.

Hnojení minerálním hnojivem

Rovnoměrná aplikace minerálního hnojiva v pevném stavu v předepsaném množství na jednotku plochy před, při nebo po výsadbě rostlin. Cílová výsadba nesmí být aplikací poškozena. Dodání hnojiva bude počítáno ve specifikaci a jeho cena doložena (daňovým dokladem).

Hnojení organickým hnojivem

Rovnoměrná aplikace organického hnojiva v pevném stavu v předepsaném množství na jednotku plochy před, při nebo po výsadbě rostlin. Cílová výsadba nesmí být aplikací poškozena. Dodání hnojiva bude počítáno ve specifikaci a jeho cena doložena (daňovým dokladem).

Zalití a dovoz vody

Aplikace zálivkové vody způsobem a v množství podle požadavků rostlin a průběhu počasí. Aplikací nesmí být nadměrně ničena půdní struktura, kořenový bal musí být provlhlý a rostliny nesmí být poškozeny. Interval mezi jednotlivými zálivkami a množství vody musí zaručit zdárný vývoj květin. Dovoz vody do 10 km je v rámci položky. Dodání vody je počítáno ve specifikaci a její cena doložena.

Dosadba květin

Dosadba chybějících nebo odumřelých jedinců do záhonu letniček a dvouletek, t.j. vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu nebo i zpevněnou plochu do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Dodání rostlin bude počítáno a jejich cena doložena ve specifikaci. Dosadba do 50% celkového množství ks.

Vypletí

Vypletí, t.j. odstranění všech plevelných rostlin i s kořeny mechanicky, ručně nebo s pomocí ručního nářadí,bez celkového nakypření záhonu, práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu nebo (i zpevněnou plochu) do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Kvalita taková, že se připouští ponechání maximálně 1 ks plevelné rostliny o výšce do 3 cm na 25 m2, u všech odstraněných plevelů bez kořenového krčku a vegetativních zbytků schopných dalšího zakořenění a růstu, ponechaný kořenový krček se posuzuje jako ponechaná plevelná rostlina. Do 14 dnů se mohou objevit pouze rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Odplevelení výsadeb s okopávkou

Vypletí, t.j. odstranění všech plevelných rostlin i s kořeny mechanicky, ručně nebo s pomocí ručního nářadí, s celkovým nakypřením záhonu do hloubky 50-70 mm a odpíchnutí okrajů. Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu nebo (i zpevněnou plochu) do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Kvalita taková, že se připouští ponechání maximálně 1 ks plevelné rostliny o výšce do 3 cm na 25 m2, u všech odstraněných plevelů bez kořenového krčku a vegetativních zbytků schopných dalšího zakořenění a růstu, ponechaný kořenový krček se posuzuje jako ponechaná plevelná rostlina. Do 14 dnů se mohou objevit pouze rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Odstranění odkvetlých částí rostlin

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraj záhonu nebo (i zpevněnou) plochu do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků a kamení ze záhonů. Kvalita taková, že nedojde k podstatnému zhoršení vzhledu výsadby vlivem provedení práce, neošetřena může zůstat maximálně jedna rostlina na 25m2. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce.

Ošetření květin

Vypletí záhonu květin s okopávkou a odstraněním odkvetlých částí rostlin. Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo plochu do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením.

Řez a péče o záhonové růže

Odstranění výmladků podnoží během vegetace, odstranění letorostů s odkvetlými částmi na podzim nebo na jaře s ponecháním částí s 3 - 5 očky, s vynošením odpadu na okraj záhonu nebo (i zpevněnou plochu) do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků a kamení ze záhonů, s odstraněním výhonů i čípků zcela odumřelých. Kvalita je vyžadována taková, že nezůstane žádná rostlina neošetřená, výskyt letorostů s 1 - 2 očky nepřesáhne 10%, delší ponechané výhony s více jak 5 očky do 1% počtu rostlin, odpad vždy zcela uklizen. Nedodržení kvality se posuzuje jako neprovedení práce. Celá cena se sníží nebo nesníží podle obecně stanovených sankcí za nesplnění termínu dle projektu údržby. Přihrnutí keřů nakopčením tak, že kořenové krčky budou zcela zahrnuty do min. výše 20 cm.

Zrušení výsadeb květin

Vytrhání vysazených květin i s kořeny, s vynošením odpadu na okraj záhonu nebo (i zpevněnou) plochu do 20 m, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem do 10 km a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků a kamení ze záhonů. Plocha je schopná přípravy záhonů pro výsadbu rostlin.