# příloha č. 4 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Úsekové měření rychlosti vozidel ve městě Boskovice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové technologie a zařízení, jehož předmětem je vybudování systému úsekového měření (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

| Zadavatelem požadované min./max. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Rozsah měřené průměrné rychlosti | 20 km/h až 200 km/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Největší přípustná chyba měření | +-3 km/h do rychlosti vozidla 100 km/h +-3 % pro rychlost vozidla nad 100 km/h | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Minimální délka měřicího úseku | 100 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální délka měřicího úseku | 30 km | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah provozních teplot | -25°C až + 50°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Trvalé použití v kteroukoli roční dobu, čas (tedy včetně nočních hodin a za snížené viditelnosti) při zachování průkaznosti přestupkových dat v režimu 24/7 v automatickém režimu (výjimkou je husté sněžení, déšť a silné mlhy); |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úspěšnost strojového čtení RZ i čtení státu registrace je vyšší než 90 % pro všechny státy EU, RZ jednořádkové i dvouřádkové, včetně RZ na přání |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozpoznat registrační značky (RZ) v reálném čase s úspěšností vyšší než 98 % ze všech detekovaných vozidel (včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Číst stát registrace v reálném čase s úspěšností vyšší než 96 % ze všech detekovaných vozidel (včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na přání). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detekovat nejméně 95 % vozidel. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření rychlost vozidel v celé šíři vozovky v detekčním místě, vč. jednostopých a dvoustopých vozidel, dále vozidel s přívěsným vozíkem, vozidel nákladních a autobusů. Tedy i v případech, že vozidlo jede v protisměru z důvodu předjíždění jiného vozidla nebo záměrně objíždí detekční místo (v protisměru i po krajnici). |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Napájení 230V bude z veřejného osvětlení min. 6 hodin denně |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pro dvoustopá vozidla | zachytit a uložit čelní snímek vozidla v místě detekce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | zachytit a uložit detail RZ vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | zachytit a uložit detail řidiče vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské rozeznání řidiče umožňující posoudit shodu s osobou řidiče uvedenou provozovatelem při řešení přestupku s řidičem v rámci úkonů dle správního řízení (dobře rozeznatelné rysy tváře), | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | zakrýt místo spolujezdce na základě algoritmu detekujícího místo spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snímku (nepřípustné je zakrytí fixního místa snímku dle předpokládané pozice spolujezdce) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pro jednostopá vozidla | zachytit a uložit zadní snímek vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis