POŽADAVKY OBJEDNATELE

Kniha místností

Sportovní hala Boskovice

verze ke dni 03.10.2025

Úvodní ustanovení

Tento dokument nadepsaný Kniha místností je součástí Požadavků objednatele.

Kniha místností představuje úplný textový a grafický popis charakteristik jednotlivých funkčních prostor, které nemusí být stavebně odděleny, nevyplývá-li z Knihy místností, Požadavků objednatele, právních předpisů nebo technických norem jinak.

Kniha místností vymezuje především funkci, účel a způsob užívání jednotlivých prostor, požadavky na vybavení, vnitřní prostředí, případně specifické standardy a požadavky na provedení atp.

Kniha místností se stává z karet jednotlivých místností-prostor.

Výčet místností a prostor v této KNIZE MÍSTNOSTÍ není konečný. Definované prostory lze kombinovat a prolínat dle konkrétního řešení Návrhu zhotovitele. Rovněž se předpokládá návrh dalších místností, zejména spojovacích chodeb a technických místností, které vyplynou z konkrétního Návrhu zhotovitele a typu technického zařízení budovy.

Uvedené plochy místností jsou stanoveny jako minimální, vše je nutno přizpůsobit konkrétnímu dispozičnímu návrhu, uspořádání nábytku, vybavení a provozním nárokům.

Veškeré místnosti musí být v souladu Právními předpisy a aplikovatelnými technickými normami (při volbě použít doporučené hodnoty).

Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v přítomném čase a pokud možno bez použití kondicionálů proto, aby každý požadavek bylo možné vyhodnotit jako splněný či nesplněný jednoduchou odpovědí ano / ne podle jeho aktuálního reálného stavu.

1	Hlavní sportovní sál	5

2	Vnitřní lezecká stěna	9

3	Malý Sportovní sál	12

4	Posilovna	15

5	Šatny - sportovci	17

6	Šatny - rozhodčí	19

7	Hygienické zázemí - sportovci	22

8	Hygienické zázemí - rozhodčí	24

9	Sklad sportovního vybavení	26

10	Sklad sportovního vybavení – malý sál	29

11	Klubovna	31

12	Hygienické zázemí - klubovna	33

13	Ošetřovna	36

14	Hygienické zázemí - ošetřovna	38

15	Místo pro dobíjení akumulátorů sportovních invalidních vozíků a uskladnění čistícího stroje	40

16	Tribuna	43

17	Šatna pro diváky	45

18	Hygienické zázemí - diváci	47

19	Občerstvení - bufet	50

20	Sklad - bufet	52

21	Sociální zázemí - bufet	55

22	Vstupní hala s recepcí a zádveří	57

23	Kancelář	59

24	Úklid	62

25	Technická místnost	64

26	Odpadové hospodářství	66

27	Dílna a údržba	69

28	Hygienické zázemí - zaměstnanci	71

Legenda Prostor / místností

| číslo | Název prostoru/místností | Min. podlahová plocha m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Hlavní sportovní sál | 1196 |
| 02 | Vnitřní lezecká stěna | 220 |
| 03 | Malý sportovní sál | 80 |
| 04 | Posilovna | Volitelné řešení |
| 05 | Šatny - sportovci | 2x18, 4x12, 2x9 |
| 06 | Šatny - rozhodčí | 2x2,4 |
| 07 | Hygienické zázemí - sportovci | - |
| 08 | Hygienické zázemí - rozhodčí | - |
| 09 | Sklad sportovního vybavení | 80 |
| 10 | Sklad sportovního vybavení – malý sál | - |
| 11 | Klubovna | 45 |
| 12 | Hygienické zázemí - klubovna | - |
| 13 | Ošetřovna | 12 |
| 14 | Hygienické zázemí - ošetřovna | - |
| 15 | Místo pro dobíjení akumulátorů sportovních invalidních vozíků a uskladnění čistícího stroje | 7 |
| 16 | Tribuna | 120 |
| 17 | Šatna pro diváky | 31 |
| 18 | Hygienické zázemí - diváci | - |
| 19 | Občerstvení - bufet | 60 |
| 20 | Sklad - bufet | 8 |
| 21 | Sociální zázemí – bufet | - |
| 22 | Vstupní hala s recepcí a zádveří | 40 |
| 23 | Kancelář | 12 |
| 24 | Úklid | 3,5 |
| 25 | Technická místnost | - |
| 26 | Odpadové hospodářství | 10 |
| 27 | Dílna a údržba | 8 |
| 28 | Hygienické zázemí - zaměstnanci | - |

- Hlavní sportovní sál

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 1196 m2 |
| - sportovní sál splňuje požadavky pro hru podle všeobecně uznávaných pravidel hry následujících sportů: volejbal, basketbal, florbal, futsal, nohejbal a tenis; - rozměry hrací plochy jsou alespoň 46 × 26 m; - na hrací ploše jsou umístěna hřiště pro jednotlivé sporty v souladu se schématem, které je součástí Podkladové dokumentace (viz složku: 12_Schema_plochy_salu); - světlá výška nad hrací plochou alespoň 9 m; stanovená výška musí být dodržena bez zahrnutí technických zařízení budovy (vzduchotechniky aj.); - nejlépe v přímé návaznosti na čistou zónu; - prostor pro personál a ovládání světelné tabule umístěný mimo hrací plochu; - bezbariérový přístup na hrací plochu; - zásobovací vstup na hrací plochu min. rozměrů 3x3 m, s přímým vstupem do venkovního prostoru; - nezbytné eliminovat nežádoucí denní oslunění na hrací plochu; - 2 basketbalové koše umístěné na sklopné konstrukci ze stropu tak, aby umožnovaly hru podle pravidel FIBA; - 2 basketbalové koše umístěné a osazené po delší straně sálu (pro tréninkové účely); - 6 odnímatelných sloupků pro uchycení volejbalové sítě a 6 pouzder pro osazení a uchycení sloupků k podlaze; - 1 odnímatelný sloupek na volejbal s empirem pro rozhodčího včetně pouzdra pro osazení a uchycení sloupků k podlaze; - 2 odnímatelné sloupky pro uchycení tenisové sítě a 2 pouzdra pro osazení a uchycení sloupků k podlaze; - Lavičky pro hráče na střídání, trestné lavice a stolek zapisovatele; - 2 dělící stahovací opony umožňující rozdělení hrací plochy na 3 stejné části; do 3m výšky neprůhledné, zbytek síť; - výplně otvorů jsou zabezpečeny proti rozbití v důsledku sportovní činnosti (sítěmi apod.); - návaznost na: - Prostor pro ovládání ozvučení hlavního sportovního sálu (není samostatná místnost); - Sklad sportovního vybavení; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C / 18 °C |
| Vlhkost | max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/odtah) |
| Výměna vzduchu | min. 20-25 m3/h/sportovce |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | Bezpečnostní odpružený obklad |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | sportovní vinylová podlahová krytina |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti)) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | min. 20 ks … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | min. 1x ZAS 400V/16A, 1x ZAS 400V/32A … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | LED světelná tabule o rozměrech min. 2 x 2 m pro zobrazení informací pro jednotlivé halové sporty, umožňující přehrávaní videosekvencí. V dalším stupni PD se vybere vhodné umístění a rozlišení zajišťující dostatečnou viditelnost pro diváky a hráče. Jako HMI bude použit tablet s možností připojení USB flashdisku s video/audio obsahem. Tablet bude také sloužit jako zdroj audia. Bude vybrána vhodná reprosoustava pro dostatečné ozvučení sálu v rámci všech předpokládaných aktivit. Audio bude dále doplněno o dvojici bezdrátových mikrofonů. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio; Dohlížecí kamery; U dveří z budovy ven bude vestavná zásuvka 32A /400V pro univerzální použití; |

- Vnitřní lezecká stěna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 220 m2 |
| - prostor je připraven jako (tzv. core and shell) obestavěný prostor pro přípravu instalace lezecké i boulderové stěny a zázemí - dvou šaten po osmi sportovcích včetně hygienického zázemí, skladu a místa pro výdej lezeckého vybavení; - Lezecká stěna, ani zázemí není součástí předmětu díla (zhotovitel musí v návrhu a projektové přípravě prokázat splnitelnost požadavků); - Výška v místě lezecké stěny min. 12m; stanovená výška musí být dodržena bez zahrnutí technických zařízení budovy (vzduchotechniky aj.); - Šířka lezecké stěny – dle modulu navrženého konstrukčního systému, min. 18m; - Celková hloubka dle modulu navrženého konstrukčního systému, min. 10m; - Prostor lezecké stěny je stavebně oddělen od hrací plochy hlavního sportovního sálu; - Přístup k lezecké stěně řešit mimo hrací plochu hlavního sportovního sálu; - Prostor je vybaven pouze přípojkami centrálního rozvodu tepla a chladu; teplo i chlad je ukončen v prostoru samostatným podružným měřením (měření je součástí předmětu díla); - jsou vybudována přípojná místa elektro (elektrorozvaděč se samostatným měřením), vody (vodoměr) a kanalizace; - Napojení na centrální vzduchotechniku není požadováno, vzduchotechnika bude vybudována až společně s výstavbou lezecké stěny; - jsou vybudovány otvory pro sání a výfuk (otvory do venkovního prostředí) vzduchotechniky z prostoru lezecké stěny; - Základní osvětlení; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C /18 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Min. 20-25 m3/h/sportovce |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | Beton bez finální povrchové úpravy |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Malý Sportovní sál

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 80 m2 |
| - vedlejší sportovní sál je určen zejména pro gymnastiku, aerobik, jógu, bojové sporty a podobné aktivity - sál přímo navazuje na čistou zónu; - souvislá zrcadlová stěna délky min. 5m, výšky min. 2m; - 6 ks žebřin; - návaznost na: Sklad sportovního vybavení – malý sál; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C /18 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Min. 20-25 m3/h/sportovce |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | sportovní vinylová podlahová krytina |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 4 ks … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Posilovna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | volitelné řešení |
| - Posilovna bude sloužit pouze pro sportovce sportovních sálů (nikoli pro veřejnost); - Stacionární tréninkové vybavení není součástí dodávky díla; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C /18 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Min. 80 m3/h /sportovce |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | Sportovní vinylová podlaha |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 2x podlahové krabice s 4x zásuvkou (celkově 8); 1x u vstupních dveřích pro úklid a další 4x umístit dle uvážení… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. Viditelná hodnota teploty. Bude vyčleněno 30% místnosti, která bude vybavena podlahovými krabicemi pro připojení běžeckých pasů, rotopedů atd… |

- Šatny - sportovci

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 2x18 m2; 4x12 m2; 2x9 m2 |
| - 2 x samostatné velké šatny, každá pro 20 hráčů; - 4 x samostatné malé šatny, každá pro 15 hráčů; - 2 x samostatné šatny, každá pro 10 sportovců - Bezbariérová přístupnost 5% kapacity šaten; - Uzamykatelné šatní skříňky s lavičkou, min. rozměrů 300x500x1800mm, celkem 85 ks (2 velké šatny + 3 malé); - Lavice s věšáky, celkem 35 míst (1 malá šatna, 2 mini šatny); - Návaznost na: Hygienické zázemí – sportovci (každá velká šatna má vlastní hygienické zázemí, u malých šaten možnost 1 hygienického zázemí na 2 šatny); |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C / 20 °C |
| Vlhkost | max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/odtah) |
| Výměna vzduchu | min. 20 m3/h/místo v šatně |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Šatny - rozhodčí

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 2x 2,4 m2 |
| - 2 samostatné šatny, každá pro 2 rozhodčí; - Lavice s věšáky, celkem 4 místa; - Návaznost na: Hygienické zázemí – rozhodčí; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C / 20 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Min. 20 m3/h/ místo v šatně |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid a další 2x umístit dle uvážení… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Hygienické zázemí - sportovci

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - WC, předsíň WC a sprchy; - Počty zařizovacích předmětů odpovídají kapacitě příslušných šaten pro sportovce, kdy každá šatna má vlastní hygienické zázemí; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, el. vysoušeče rukou (min. 1 vysoušeč na 2 umyvadla), nástěnné vysoušeče vlasů, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - U malých šaten možnost 1 hygienického zázemí pro 2 šatny; - Přímý vstup z šaten; - U bezbariérově přístupných šaten je nutno zabezpečit i bezbariérové hygienické zázemí; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | min. 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhl. č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC, sprcha |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Hygienické zázemí - rozhodčí

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - WC, předsíň WC a sprchy; - Počty zařizovacích předmětů odpovídají kapacitě příslušných šaten pro rozhodčí, kdy každá šatna má vlastní hygienické zázemí; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, nástěnné vysoušeče vlasů, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - Přímý vstup z šaten; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | Min. 24 °C |
| Min. vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhl. č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC, sprcha |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Sklad sportovního vybavení

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 80 m2 |
| - Skladování nářadí a sportovního vybavení; - Nářadí a vybavení bude skladováno odděleně dle jednotlivých sportů (menší prostory se samostatným přístupem (např. kovové klece), předpokládaný počet 10 oddílů; - Návaznost na: Hlavní sportovní sál; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 15 °C |
| Vlhkost | RV nedefinováno |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | není relevantní |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | Sportovní vinylová podlaha |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Sklad sportovního vybavení – malý sál

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - Skladování sportovního vybavení k malému sálu; - Nemusí být samostatná místnost, možnost pouze odděleného prostoru; - Návaznost na: Malý sportovní sál; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 15 °C |
| Vlhkost | RV nedefinována |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Není relevantní |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | Sportovní vinylová podlaha |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Klubovna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 45 m2 |
| - Prostor pro klubová setkávání, zázemí pro pořadatele turnajů; - Ideálně klubovna umožňuje sledování hrací plochy; - Jednací stůl a židle pro 30 osob; - Věšák pro kapacitu klubovny, uzamykatelné skříně na uložení dokumentace (sestava skříní a polic o předpokládané délce 5 metrů a výšky 1,6 metrů; - Návaznost na: Hygienické zázemí – klubovna; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 °C/ 25°C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené nebo nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 11 ks … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. Videoprojekce (televize) s možností přehrávání z USB nebo online obsahu. K internetu bude připojeno pomocí ethernet. |

- Hygienické zázemí - klubovna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - WC, předsíň WC, pisoár; - Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě klubovny; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - Při umístění klubovny v blízkosti hygienického zázemí pro diváky je možnost sloučení těchto hygienických zázemí (klubovna nemusí mít vlastní hygienické zázemí); |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhl. č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC, pisoár |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Šatna pro trenéry / Ošetřovna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 12 m2 |
| - Místnost slouží jako šatna pro trenéry a pro zdravotní ošetření sportovců nebo pro účely provádění dopingové kontroly; - Vyšetřovací lůžko, nosítko, skříňka pro potřeby první pomoci; - Psací stůl, 3 židle; - Uzamykatelné šatní skříňky min. rozměrů 300 x 500 x 1800 mm, celkem 6 ks; - Návaznost na: Hygienické zázemí – ošetřovna; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-7-710) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 °C / 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené nebo nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | umyvadlo |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 4x u psacího stolu, 1x uklidová a další 2x v místnosti dle uvážení… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Hygienické zázemí - ošetřovna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - WC, předsíň WC, sprcha; - Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě ošetřovny; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhl. č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC, sprcha |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Místo pro dobíjení akumulátorů sportovních invalidních vozíků a uskladnění čistícího stroje

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 7 m2 |
| - musí vyhovět manipulačnímu prostoru místa pro odložení vozíků (velikost 1800 x 1500 mm+ manipulační prostor 2100 x 2100 mm); - umístění čistícího stroje hrací plochy; - primárně bude místnost sloužit pro uskladnění čistícího stroje, v případě potřeby (zápas či trénink imobilních sportovců) bude čistící stroj odvezen; - zařízení pro dobíjení sportovních vozíků a čistícího stroje; - technologie pro napouštění a vypouštění čistícího stroje; - návaznost na: Hlavní sportovní sál; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | Dle požadavků technologie |
| Vlhkost | Dle požadavků technologie |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Dle požadavků technologie |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 6 ks… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Tribuna

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 120 m2 |
| - Prostor pro diváky – počet míst k sezení pro min. 250 osob; - Výhled na celou hrací plochu (z každého místa); - Ideálně od úrovně hrací plochy; - Bezbariérová místa dle ČSN; - Pevné lavice s opěradlem; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20° – 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Min. 25 m3/h/osobu |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1 ks u vstupních dveřích pro úklid … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Systém zlepšení poslechu (sálavá indukční smyčka) |

- Šatna pro diváky

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 31 m2 |
| - Šatna s obsluhou pro ukládání svrchních oděvů; - Věšákové tyče s pevným uložením, počet míst dle počtu osob na tribuně + 10% rezerva; - Výdejní pult (z části řešen pro bezbariérové užívání); - Zrcadla; - Návaznost na: Vstupní hala s recepcí + zádveří; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 28 °C/ 20 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené nebo nucené větrání min. 25 m3/h/osobu |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1 ks úklidová … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Hygienické zázemí - diváci

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - WC, předsíň WC, pisoáry, WC imobilní (zvlášť pro muže a pro ženy); - Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu diváků; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, el. vysoušeče rukou (min. 1 vysoušeč na 2 umyvadla), odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - Oddělené bezbariérové WC / možno v rámci WC (1 kabina z nutných je bezbariérová); |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhláška č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC, pisoár |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 1 ks úklidová… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Občerstvení - bufet

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 60 m2 |
| - Prostor umožňující rychlé občerstvení, výdej točených nápojů (pivo, limo, …); - Prostor pro catering; - Ideálně vizuálně propojit s hrací plochou; - 8 stolků a 32 židlí, 6 barových židlí; - Barový pult – výčepní zařízení, dvojdřez na mytí skla a nádobí, spodní skříňky, zásuvky; - Pracovní pult – dřez, spodní skříňky, horní police, mw trouba, malá lednice s mrazákem, profi kávovar, gastro myčka nádobí, chladící vitrína na nápoje a umyvadlo na mytí rukou - Prostor pro 2 automaty na pochutiny a nápoje, včetně přípravy pro napojení (automaty nebudou součástí nabídky); - Návaznost na: - Sklad – bufet - Sociální zázemí - bufet - Venkovní veřejný prostor - terasu |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 – 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Nucené větrání dle požadavků kuchyně/výdejního místa a počtu hostů |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Dřez, umyvadlo |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 10 ks… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | Min. 2x 16A a 1x 32A… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Sklad - bufet

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 8 m2 |
| - Prostor pro uskladnění potravin a nápojů (sudy); - Regály (3ks kovových regálů, 180x90x40 cm, nosnost police min. 200 kg); - Návaznost na: Občerstvení – bufet; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | Dle požadavků technologie |
| Vlhkost | Dle požadavků technologie |
| Topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Dle požadavků technologie |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 2x pro mrazák/lednice… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Sociální zázemí - bufet

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - Šatna a hygienické zázemí pro zaměstnance bufetu; nesmí být společné se zázemím ostatních zaměstnanců provozu haly (recepce apod.), neboť bufet bude možné provozovat jiným subjektem, než je provozovatel haly; - WC a předsíň WC; - Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu zaměstnanců bufetu; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - Uzamykatelné šatní skříňky s lavičkou, min. rozměrů 300 x 500 x 1800 mm, celkem 3 ks; - Návaznost na: Občerstvení - bufet |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhláška č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | WC, umyvadlo |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Vstupní hala s recepcí a zádveří

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 40 m2 |
| - Přijímání sportovců a návštěvníků sportovní haly; - V rámci tohoto prostoru bude řešena špinavá a čistá zóna; - Recepční pult, skříňka na klíče, židle, police; - Sedací nábytek (sofa, křesla apod.) pro min. 8 osob; - Uzamykatelné skříňky na boty (stejný klíč/kód jako šatní skříně) – 115 ks - Návaznost na: - Šatna pro diváky - Hygienické zázemí - zaměstnanci |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 – 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené nebo nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | Čistící zóna + … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| … doplní účastník (druh + vlastnosti) | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 4x u psacího stolu recepce a další 6x dle uvážení… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. |

- Kancelář

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 12 m2 |
| - Individuální kancelář pro správu objektu; - Trvalé pracovní místo; - Velký psací stůl, kancelářská židle, dvě židle pro návštěvy, 2 šatní skříně, věšák; - Kuchyňská linka se dřezem, spodní a horní skříňky, malá lednice, mw trouba; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 – 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Dřez |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 4x u psacího stolu, 1x úklidová u dveří a další 2x dle uvážení… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Úklid

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 3,5 m2 (možnost rozdělení na 2 místnosti/podlaží, např. jednu pro výlevku a druhou jako sklad, při dodržení souhrnné podlahové plochy) |
| - Uložení čistících prostředků, potřeb pro úklid (úklidový vozík) a toaletních potřeb (papír, mýdlo, …); - Úklidová místnost + výlevka musí být v každém podlaží objektu; - Úklid bude zajištěn společností Služby Boskovice s.r.o. s vlastním zázemím pro zaměstnance mimo sportovní halu; - 2 skříně na úklidové prostředky a toaletní potřeby; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | nedefinováno |
| Vlhkost | nedefinováno |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | výlevka |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Technická místnost

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - Zázemí pro umístění technologických zařízení budovy; - Vybavení dle konkrétního návrhu vytápění atd.; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | Dle požadavků technologie |
| Vlhkost | Dle požadavků technologie |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Dle požadavků technologie |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 2x pro úklid a udržbu… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Odpadové hospodářství

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 10 m2 |
| - Ukládání odpadu (předpokládaná kapacita 6 ks popelnic); - odvoz odpadů se předpokládá 2x týdně; - přímý vstup do venkovních prostor pro odvoz odpadu dvoukřídlými dveřmi kvůli manipulaci s kontejnery; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | nedefinováno |
| Vlhkost | nedefinováno |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Dílna a údržba

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | min. 8 m2 |
| - Místnost pro potřeby menší údržby objektu; - Není trvalé místo, údržbu bude zajišťovat společnost Služby Boskovice s.r.o. s vlastním zázemím pro zaměstnance mimo sportovní halu; - Pracovní ponk, regály (3ks kovových regálů, 180x90x40 cm, nosnost police min. 200 kg); |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 20 – 25 °C |
| Vlhkost | 30 – 70 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Přirozené nebo nucené větrání |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | … doplní účastník (druh + vlastnosti) |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | Min. 4x u pracovního stolu/ponku… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | Min. 1x 16A… doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |

- Hygienické zázemí - zaměstnanci

  - Základní údaje a požadavky

| Prostor/místnost č. | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Podlahová plocha | … doplní účastník |
| - Je určeno pro pracovníka správy objektu, recepce a externích zaměstnanců údržby a úklidu; - WC, předsíň WC; Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu zaměstnanců; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem; - Návaznost na: Vstupní hala s recepcí + zádveří; |  |

  - Vnitřní prostředí

| Vnější vlivy | … doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51) |
| --- | --- |
| Osvětlenost (lux) | … doplní účastník |
| Teplota [°C] letní/zimní období | 24 °C |
| Vlhkost | Max. 65 % RV |
| topení | … doplní účastník (ano/ne) |
| VZT | … doplní účastník (přívod/ odtah) |
| Výměna vzduchu | Vyhláška č. 160/2024 Sb. |
| Chlazení | … doplní účastník |

  - Akustika

| Prostorová akustika | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Kročejová neprůzvučnost | … doplní účastník |

  - Nosné konstrukce

| požadavky na nosné konstrukce | … doplní účastník |
| --- | --- |

  - Stavební část

| Povrch stěn | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Povrch stropu, podhledy | … doplní účastník |
| Povrch podlahy | … doplní účastník |
| Sokly | … doplní účastník |
| Stínění a zatemnění | … doplní účastník |
| Jiná stavební připravenost | … doplní účastník |
| Poznámky k interiérovému vybavení | … doplní účastník |

  - ZTI

| Voda studená | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Voda teplá | … doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti) |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo, WC |
| Vpusti | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Elektroinstalace

| Zásuvky 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| --- | --- |
| Svítidla | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Vypínače | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 230 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Zásuvky 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| Volné vývody 400 V | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |

  - Slaboproud a Měření a regulace

| EPS | … doplní účastník (ano/ne) |
| --- | --- |
| Evakuační rozhlas | … doplní účastník (ano/ne) |
| EZS | … doplní účastník (ano/ne) |
| Zásuvky datové | … doplní účastník (počet + vlastnosti) |
| MaR | … doplní účastník (ano/ne) |

  - Další požadavky

| Přivedená média | … doplní účastník |
| --- | --- |
| Jiné | … doplní účastník |