C.1.1	Technická zpráva

a)   Identifikační údaje objektu	3

b)   Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

c)   Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	3

d)   Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	3

e)   Návrh zpevněných ploch , včetně případných výpočtů	3-4

f)   Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	5

g)   Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	5

h)   Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	5

i)   Vazba na případné technologické vybavení	5

j)   Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	5

k)   Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikacía ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	5

# C.1. Technická zpráva

### Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku

Místo stavby:		   			Doubravy, Boskovice

Charakter stavby:	   			dokumentace pro provedení stavby

Parcely dotčené stavbou:  			6874/1, 7162/1

Katastrální území:				Boskovice (608327)

Souřadnicový systém:				S-JTSK

Výškový systém:          				B.P.V., mistní

Budoucí správce:				Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

### Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby lesní stezky pro pěší podél areálu Westernparku.

Jedná se o návrh novostavby lesní stezky pro pěší. Stezka je navržena v jednotné šířce 1.50 m a je po obou stranách lemována žulovými kostkami kladenými do betonového lože. Stezka je vedena podél stávající lesní účelové komunikace přičemž je navrženo od této komunikace odsazení  cca 0.50 m tak, aby byl zachován koridor (volný prostor) 3.50 m. Prostor mezi stezkou pro pěší a účelovou lesní komunikací bude vyplněn štěrkodrťí a následně zhutněn.

Lesní stezka pro pěší je navržena v délce 248. 68 m.

### Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Rozsah stavby nevyžaduje provedení dopravního průzkumu, ani podrobný geotechnický průzkum.

### Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Neřeší se.

### Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Lesní stezka pro pěší

Staničení					0.000 00 - 0.241 68

Funkční skupina				D1

Třída dopravního zatížení			CH

Návrhová úroveň porušení vozovky		D2

Volná šířka					1.50 m

Úprava vozovky				mechanicky zpevněné kamenivo

Směrové vedení

Směrové vedeni respektuje vedení stávající účelové lesní komunikace podél které je lesní stezka pro pěší navržena.

Směrové lomy jsou řešeny prostými kružnicovými oblouky dle výkresové části.

Souřadnice navržených úprav místní komunikace jsou uvedeny ve vytyčovacím výkrese, který je součástí této dokumentace (příloha C.7.).

| 0.000 00 - 0.022 87 | přímá, dl. 22.87 m |
| --- | --- |
| 0.022 87 - 0.133 62 | oblouk levostranný kružnicový R 299.0 m, dl. 110.75 m |
| 0.133 62 - 0.186 38 | přímá, dl. 52.76 m |
| 0.186 38 - 0.216 69 | oblouk pravostranný kružnicový R 41.0 m, dl. 30.31 m |
| 0.216 69 - 0.223 70 | přímá, dl. 7.01 m |
| 0.223 70 - 0.237 30 | oblouk levostranný kružnicový R 59.0 m, dl. 13.60 m |
| 0.237 30 - 0.241 68 | přímá, dl. 4.38 m |

Výškové vedení

Výškově bude stezka provedena shodně s niveletou stávajícího terénu s ohledem na její odvodnění.

Podélné sklony jsou proměnné a jsou uvedeny v příloze C.4. Podélný profil.

Nutno dodržet minimální podélný sklon 0.50 %, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajištění odvodnění.

| 0.000 000 - 0.000 763 | stoupání +9.89 %, dl. 0.000 763 m |
| --- | --- |
| 0.000 763 - 0.039 237 | oblouk vrcholový R 800.0 m, t 19.237, y 0.231, dl. 38.474 m |
| 0.039 237 - 0.061 112 | stoupání +5.08 %, dl. 21.875 m |
| 0.061 112 - 0.098 888 | oblouk údolnicový R 1170.0 m, t 18.888, y 0.152, dl. 37.776 m |
| 0.098 888 - 0.099 914 | stoupání +8.31 %, dl. 1.026 m |
| 0.099 914 - 0.100 899 | oblouk údolnicový R 45.0 m, t 0.984, y 0.011, dl. 0.985 m |
| 0.100 899 - 0.101 800 | stoupání +12.68 %, dl. 0.901 m |
| 0.101 800 - 0.138 200 | oblouk vrcholový R 832.50 m, t 18.20, y 0.199, dl. 36.40 m |
| 0.138 200 - 0.155 693 | stoupání +8.31 %, dl. 17.493 m |
| 0.155 693 - 0.204 307 | oblouk údolnicový R 720.0 m, t 24.307, y 0.410, dl. 48.614 m |
| 0.204 307 - 0.204 437 | stoupání +15.06 %, dl. 0.13 m |
| 0.204 437 - 0.206 881 | oblouk vrcholový R 18.0 m, t 1.222, y 0.041, dl. 2.444 m |
| 0.206 881 - 0.220 000 | stoupání +1.48 %, dl. 13.119 m |
| 0.220 000 - 0.241 681 | stoupání +0.40 %, dl. 21.681 m |

Příčné uspořádání

Lesní stezka pro pěší je navržena v jednotné šířce 1.50 m s jednotným příčným sklonem 2,0%.

Plochy budou provedeny v následujících skladbách:

Š1 - Novostavba lesní stezky pro pěší

Š2 - Novostavba lesní stezky pro pěší v místě vjezdu

Skladba Š1

- drobné kamenivo fr.0-4				MZK		40 MM		ČSN 73 6126-1

- mechanicky zpevněné kamenivo			MZK		100 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								290 mm

Skladba Š2

- mechanicky zpevněné kamenivo			MZK		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								500 mm

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem.

Obrubníky

Navržená lesní stezka pro pěší bude lemována řádkem z žulových kostek. Kostky budou šedé barvy.

Kostky budou uloženy do betonového lože C20/25 XF4 tl. 100 mm.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny na stávající nezpevněné plochy kde budou likvidovány vsakem.

### Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavba vyžaduje rozhodnutí povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu její realizace. Povolení vydá příslušný speciální úřad před zahájením stavby.

Po dobu výstavby se uvažuje s částečnou uzavírkou přilehlé lesní účelové komunikace.

Stavba nevyžaduje vymezení objízdných tras.

Doprava bude usměrněna dočasným dopravním značením, jehož návrh bude odsouhlasen Policíí ČR - DI a příslušným odborem dopravy (SÚ Boskovice OSH).

### Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Neřeší se.

### Vazba na případné technologické vybavení

Neřeší se.

### Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Neřeší se.

### Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-

#### V Letovicích, 03/2017

#### Vypracoval : Josef Novák