C.1.1	Technická zpráva

a)   Identifikační údaje objektu	3

b)   Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

c)   Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	3

d)   Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	3

e)   Návrh zpevněných ploch , včetně případných výpočtů	3-4

f)   Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	5

g)   Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	5

h)   Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	5

i)   Vazba na případné technologické vybavení	5

j)   Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	5

k)   Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikacía ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	5

# C.1. Technická zpráva

### Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic

Místo stavby:		   			Boskovice, místní část Mladkov u Boskovice

Charakter stavby:	   			novostavba a rekonstrukce

Parcely dotčené stavbou:  			2331/2, 231/5, 231/7, 94/1, 219/1, 219/3, 3, 209/1

k.ú. Mladkov u Boskovic

Katastrální území:				Mladkov u Boskovic

Souřadnicový systém:				S-JTSK

Výškový systém:          				B.P.V., mistní

Budoucí správce:				Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice 680 18

### Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby (opravy) chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 101 Novostavba chodníků

SO 102 Rekonstrukce návsi

SO 101 Novostavba chodníku

Předmětem projektové dokumentace je novostavba (částečně oprava - úsek 1) podél stávající silnice III. tř.374 28 a místní komunikace. Chodník bude veden v  zeleném pásu oddělujícím předzahrádky rodinných domů od MK, v určítých místech bude chodník zasahovat do prostoru MK (z důvodu vedení hranic soukromých pozemků). Chodník bude ukončen ve staničení KÚ 2 0.574 60 km.

Výstavbou chodníku dojde k dotčení stávajících vodovodních a plynovodních armatur, která budou v výškově upravena v závislosti na navrženou niveletu chodníku.

Chodník je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy (v místech bezbariérových úprav bude použita červená dlažba se strukturovaným povrchem nebo dlažbou s vodící drážkou) a  bude v celé délce proveden v šířce 1.50 m.

V místech převedení pěšího provozu na protější stranu MK budou zřízena místa pro přecházení.

SO 102 Rekonstrukce návsi

V rámci projektové dokumentace je řešena rekonstrukce stávající návsi. Náves je komunikačně připojena na hlavní komunikaci (stávající MK). Stávající zpevněné plochy návsi s asfaltovým povrchem jsou na konci své životnosti. V některých místech jsou zpevněné plochy tvořené jen zahliněným kamenivem.

Rekonstrukce bude spočívat nakolmením stávajícího napojení na hlavní komunikaci, dále bude komunikace opravena v šířce 5,50 m tak, aby byl zajištěn bezpečný příjezd na náves. V prostoru stávající návsi budou zpevněné plochy opraveny tak, aby byla zřejmá jejich funkce. Místní komunikace bude provedena z asfaltobetonu, parkovací záliv z betonové dlažby a plocha pro parkování v blízkosti požární nádrže bude provedena ze vegetačního zatravňovacího systému.

V rámci rekonstrukce návsi je navržen parkovací záliv situovaný podél opravované MK. Parkovací záliv je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy. Záliv je navržena v šířce 2.0 m a bude od MK oddělen betonovými obrubami nájezdovými.

Oprava komunikace bude provedena ve skladbách:

A1 - kompletní výměna podkladních vrstev (rozšíření)

A2 - provedení nové obrusné vrstvy penetračním makadamem

D3 - kompletní výměna podkladních vrstev

D4 - kompletní výměna podkladních vrstev

### Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Rozsah stavby nevyžaduje provedení dopravního průzkumu, ani podrobný geotechnický průzkum.

### Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Neřeší se.

### Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Chodník úsek 1

Staničení				0.000 00 - 0.042 02

Funkční skupina				chodník

Třída dopravního zatížení			CH

Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Volná šířka				1.50 m

Úprava vozovky				betonová dlažba

Chodník úsek 2

Staničení				0.000 00 - 0.574 60

Funkční skupina				chodník

Třída dopravního zatížení			CH

Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Volná šířka				1.50 m

Úprava vozovky				betonová dlažba

Chodník úsek 3

Staničení				0.000 00 - 0.061 13

Funkční skupina				chodník

Třída dopravního zatížení			CH

Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Volná šířka				1.50 m

Úprava vozovky				betonová dlažba

Rekonstrukce návsi úsek 1

Staničení				0.000 00 - 0.125 65

Funkční skupina				místní komunikace

Třída dopravního zatížení			V

Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Volná šířka				1.50 m

Úprava vozovky				asfaltobeton

Rekosntrukce úsek 2

Staničení				0.000 00 - 0.033 50

Funkční skupina				místní komunikace

Třída dopravního zatížení			V

Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

Volná šířka				3.50 m

Úprava vozovky				asfaltobeton

Směrové vedení

Směrové vedení bude respektovat stávající stav. V některých místech bude směrové vedení upraveno pomocí prostých kružnicových oblouků o poloměrech  dle výkresové části.

Vytyčení stavby bude provedeno pomocí vytyčovací situace (příloha C. 9.)

Výškové vedení

Niveleta stávajících zpevněných ploch bude respektovat stávající výškové vedení bez výrazných výškových změn.

Nutno dodržet minimální podélný sklon 0.5 %, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajištění odvodnění.

Příčné uspořádání

Prostor místní komunikace zůstane stávající (je dán polohou stávající zástavby a hranicemi soukromých pozemků). Místní komunikace je  navržena v základní šířce 5.50. Chodník je navržen v šířce 1,50 m a parkovací stání jsou navržena v šířce 2.0 m.

Příčný sklon

Navržen je základní příčný sklon 2.0 % .

V místě napojení na stávající zpevněné plochy bude provedeno plynulé napojení pomocí vzestupnice (sestupnice). Nutno dodržet hodnoty pro zajištění alespoň minimálního výsledného sklonu.

Odvodnění

Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným vyspádováním ke stávajícím a navrženým uličním vpustím. v průběhu stavby dojde k polohové úpravě vpustí.

Konstrukce SO 101 Novostavba chodníku

Pěší komunikace je navržena s dlážděným krytem ve skladbě D1 - katalogový list D2-D-1 CH

Konstrukce zpevněných ploch

- dlažba						DL		60 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		30 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								240 mm

Pěší komunikace v místě vjezdů je navržena s dlážděným krytem ve skladbě D2 - katalogový list D2-D-1 CH

Konstrukce zpevněných ploch

- dlažba						DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		40 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								320 mm

Konstrukce SO 102 Rekonstrukce návsi

Oprava MK je navržena s asfaltobetonovým krytem ve skladbě A1 - katalogový list D1-N-I, TDZ V.

Konstrukce zpevněných ploch

- asfaltový beton					ACO 11		40 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- asfaltový beton					ACP 16+	60 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								450 mm

Oprava příjezdové cesty k č.p. 4 je navržena s krytem z penetračního makadamu ve skladbě A2- katalogový list D2-N-5, TDZ VI.

Konstrukce zpevněných ploch

- jednovrstvý nátěr s podrcením			JDV		1.5 kg/m2	ČSN EN 12271

- posyp krytu drceným kamenivem fr. 16/32

- prolití asfaltem 							3,5 kg/m2

- penetrační makadam jemný			PM		90 MM		ČSN EN 13108-1

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		250 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								340 mm

Parkovací stání jsou navržena s dlážděným krytem ve skladbě D3 - katalogový list D1-D-3, TDZ IV.

Konstrukce zpevněných ploch

- dlažba						DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		40 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								420 mm

Parkovací plocha v blízkosti požární nádrže je navržena s vegetačním krytem ve skladbě D4 - katalogový list D1-D-3, TDZ IV.

Konstrukce zpevněných ploch

- pojezdová mřížka z LD-PE			DL		50 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm	a humusu (50:30:20)	L		40 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								390 mm

Příprava území a přípravné práce

V rámci přípravy komunikace je nutno před pokládkou nové vrstvy asfaltového betonu provést důkladné vyčištění komunikace v celé šíři od prachu a nečistot včetně vyčištění okrajů komunikace od naplavenin, posypového materiálu a přerůstajícího plevele či trávy nezpevněných krajnic.

Podklad pod asfaltové vrstvy musí být čistý a suchý. Pokládka může probíhat pouze za předepsaných teplot. Nutno respektovat příslušné výše uvedené normy.

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=30 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby bude přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=30 MPa. Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Obrubníky

Navržené chodníky a rekonstruovaná MK  bude v určitých místech (vyznačení v příloze C.8) bude lemována novými prefabrikovanými obrubníky z vibrolisovaného betonu třídy C40/50. Použity budou obrubníky silniční 100/15/25 a obrubníky nájezdové 100/15/15. Přechod mezi silničními a nájezdovými obrubníky bude řešen vložením obrubníku přechodového 100/15/25 P (L). Chodník bude lemován chodníkovými obrubami 100/10/25.

Obrubníky budou uloženy do betonového lože C20/25 XF4 tl. 100 mm.

Obrubníky budou provedeny v barvě šedé.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes navržené a stávající (přeložené) uliční vpusti do stávající veřejné kanalizace.

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným vyspádováním k novým uličním vpustem UV1 a UV4. Nutno dodržet minimální podélný sklon 0,5%, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0,50 %, pro zajištění  odvodnění.

Dále v rámci stavby dojde k přeložení 3 ks stávajících uliční

Uliční vpusti jsou navrženy typizované z prefabrikovaných betonových dílců DN 450. Zhlaví vpustí bude opatřeno litinovou mříží 500x500 vyhovující dopravnímu zatížení D400.

Spodní dílce vpustí budou osazeny na 100 mm silný podsyp ze štěrkodrti.

Odtok z UV a OV je navržen kanalizačním potrubím PVC SN4 - DN 150 se zaústěním do stávající veřejné kanalizace. Napojení do stoky bude provedeno vyřezáním kruhového otvoru a osazením útesu s následným obetonováním místa napojení. Napojení na potrubí plastové bude řešeno pomocí odbočné tvarovky. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 1%, max. 40%. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové části Mladkova u Boskovic.

Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (nakupovaný materiál - ŠP odval, ŠP, atd.) hutněným po vrtsvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti Edef2 z druhého zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedených v TP 146-mimo aktivní zónu 30 MPa (60 MPa), v aktivní zóně 45 MPa, (80 MPa). V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy.

### Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavba vyžaduje rozhodnutí povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu její realizace. Povolení vydá příslušný speciální úřad před zahájením stavby.

Stavba nevyžaduje vymezení objízdných tras.

Doprava bude usměrněna dočasným dopravním značením, jehož návrh bude odsouhlasen Policíí ČR - DI a příslušným odborem dopravy (SÚ Boskovice OSH)

### Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Neřeší se.

### Vazba na případné technologické vybavení

Neřeší se.

### Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Skladba zpevněných ploch je navržena dle platných technických podmínek TP 170.

### Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

viz. příloha A bod 15.b.

#### V Letovicích, 06/2015

#### Vypracoval : Josef Novák