B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	3

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	4

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	4

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	4

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	4

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	4

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	5

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	5

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	5

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	6

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	6

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	6

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	7

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	7

B.2.3 Celkové technické řešení	7

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	7

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	8

c) celková spotřeba vody,	9

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	9

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	9

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a) popis současného stavu,	9

b) popis navrženého řešení.	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	12

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	12

b) ochrana před bludnými proudy,	12

c) ochrana před technickou seizmicitou,	12

d) ochrana před hlukem,	12

e) protipovodňová opatření,	12

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	12

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	12

a) napojovací místa technické infrastruktury,	12

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	13

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	13

c) doprava v klidu,	13

d) pěší a cyklistické stezky.	13

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13

a) terénní úpravy,	13

b) použité vegetační prvky,	13

c) biotechnická, protierozní opatření.	13

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	13

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	13

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	13

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	13

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	14

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	14

B.7 Ochrana obyvatelstva	14

B.8 Zásady organizace výstavby	14

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Obvod staveniště je dán polohou stávající místní komunikace (bude rekonstruována) a polohou stávajícího chodníku (bude rekonstruován). Dále je obvod staveniště vymezen hranicemi soukromých pozemků a polohou stávajícího parku.

Území se nachází v okrajové  části města Boskovice v současně zastavěném území. Zástavba je tvořena rodinnými domy.

Plocha na které se stavba nachází slouží z části jako pozemní komunikace a  štěrková plocha oddělující místní komunikaci od parku, která současně slouží k podélnému odstavování vozidel (parkování).

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

PV

Přípustné využití

- pozemky náměstí, návsí, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších

- zastávky a zálivy hromadné dopravy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště

- pozemky související sídelní zeleně

Nepřípustné využití

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště apod.) za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní závadu

Navržený stavební  záměr spočívající v novostavbě chodníku a parkovacích ploch spadá do kategorie přípustného využití.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy, které by charakterizovaly geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry předmětného území.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro předmětnou stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumné práce.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předmětná stavba se nachází v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k nutnosti kácení drobných dřevin, které nevyžadují povolení kácení.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavby nedojde k dotčení pozemků v ochraně ZPF.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Navržený chodník bude napojen na stávající chodníkovou síť Boskovic. Parkovací záliv bude napojen na stávající místní komunikaci.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Neřeší se.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Boskovice

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| k.ú. Boskovice |  |  |  |  |
| 1 | 6971/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | Ostatní plocha |
| 2 | 7172/5 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 3 | 1662 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | Ostatní plocha |
| 4 | 1663 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 5 | 1664 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 6 | 1665 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 7 | 1666 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 8 | 6976/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 9 | 6973 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 10 | 6969/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Neřeší se.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neřeší se.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Popis viz. bod B.1. j)

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší novostavbu parkovacího zálivu podél místní komunikace a prodloužení stávajícího chodníku. V projektové dokumentaci jsou dále řešeny stavební úpravy stávajícího chodníku a místní komunikace.

### b) účel užívání stavby,

Navržená stavby bude sloužit pro pohyb pěších v předmětné lokalitě a pro dopravní obslužnost.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu nebude nutno vydat výjimky.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby parkovacího zálivu a prodloužení chodníku, který bude proveden po levé straně místní komunikace (ve směru staničení) mezi komunikací a parkem.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.5

Intenzita deště i:		129 l.s-1.ha-1

Plocha A:		ha

Qdeš = 0.8 * 129 * 0.002 = 0,21 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předmětná stavba nebude členěna na etapy.

Zahájení stavby		:srpen 2019 (předpoklad)

Dokončení stavby	:prosinec 2019 (předpoklad)

Doba realizace		:předpoklad 5 měsíců

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Neřeší se.

### k) orientační náklady stavby.

700 000,- kč včetně dph – přesná cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektové dokumentace řeší novostavbu parkovacího zálivu a prodloužení chodníku. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s  dlážděným povrchem šedé barvy a asfaltovým povrchem (oprava povrchu MK podél nově osazené obruby)  šedé barvy.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

Předmětem stavebního objektu je návrh stavebních úprav místní komunikace, které budou spočívat v odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tloušťce cca 5 cm a v následném položení nové obrusné asfaltové vrstvy v tloušťce 5 cm. Dále bude místní komunikace nově lemována betonovými obrubami nájezdovými.

Začátek stavebních úprav je v místě křižovatky ulic Na Hrázi a Bělská v místě nemovitosti na parc. č. 1642 odkud dále pokračuje po ulici Na Hrázi a je ukončena v místě nemovitosti na parc. č. 1640/2.

SO 102 Novostavba chodníku

V rámci stavebního objektu je řešeno prodloužení stávajícího chodníku z ulice Bělská na ulici Na Hrázi. Chodník bude napojen na slepě ukončený chodník na ul. Bělská v místě křižovatky. Návrh spočívá v prodloužení stávajícího chodníku směrem do ulice Na Hrázi kdy bude ukončen v místě navrženého parkovacího zálivu. Chodník bude prodloužen  o 8.0 m.

Chodník bude proveden v základní šířce 1.50 m s jednotným příčným sklonem 2.0 % směrem k vozidlové komunikaci. Chodník bude lemován betonovou obrubou silniční (při hraně s komunikací) a obrubou chodníkovou v místě styku se sjezdy, zpevněnými plochami a zelenými pásy. V místě ukončení u parkovacího zálivu budou osazeny nájezdové obruby, mezi silniční a nájezdovou obrubu bude vložen obrubník přechodový.

Kryt chodníku bude tvořen betonovou dlažbou šedé barvy vyjma bezbariérových úprav, které budou provedeny z dlažby červené barvy (se strukturovaným povrchem).

SO 103 Novostavba parkovacího zálivu

Stavební objekt řeší novostavbu parkovacího zálivu podél předmětné místní komunikace na ulici Na Hrázi. Navržený záliv bude umístěn po levé straně místní komunikace v nezpevněném štěrkovém pásu oddělujícím park od místní komunikace. Záliv je navržen v přibližně stejné délce stavebních úprav místní komunikace.

Celková délka zálivu je 34.0 m a šířka je 2.0 m. Od místní komunikace je záliv oddělen nájezdovou obrubou a od parku je oddělen obrubou silniční s výškou cm tak, aby nedocházelo k parkování v parku. Kryt zálivu je tvořen betonovou dlažbou s distančníky (vsakovací dlažba). Příčný sklon je jednotný 2.0 % směrem k místní komunikaci.

SO 104 Stavební úpravy stávajícího chodníku

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy stávajícího chodníku, které budou spočívat v odstranění  stávající dlažby, obrubníků a podkladních vrstev. Provedena pak bude pokládka nových podkladních vrstev, obrubníků (podél místní komunikace silničních a podél parku chodníkových). Použita bude betonová dlažba šedé barvy.

Stávající chodník se nachází podél místní komunikace na ul. Bělská v blízkosti parku. Začátek stavebních úprav je v blízkosti nemovitosti na parc. č. 1672 odkud dále pokračuje ke křižovatce s ulicí Na Hrázi kde jsou stavební úpravy ukončeny.

Zpevněné plochy budou provedeny v následujících skladbách:

Chodník je navržen s dlážděným krytem ve skladbě dle TP 170 - katalogový list D2-D-1 CH

- dlažba						DL		60 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		40 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								250 mm

Novostavba parkovacích stání je navržena ve skladbě dle TP 170- katalogový list D3-D-3 TDZ VI

- Dlažba s distančníky				DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDA		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 MM

- Celkem 								430 mm

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby se uvažuje přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Neřeší se.

### c) celková spotřeba vody,

Neřeší se.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřeší se.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržený chodník z prostorových důvodů a z důvodů umístění stávající zástavby není možná navrhnout jako bezbariérový.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

Pozemky jsou v současné době využívány k účelu který již byl uveden v textu výše. Stavba je navržena z důvodu efektivnějšího využití.

### b) popis navrženého řešení.

Stavební řešení bude spočívat ve vybudování nového chodníku. Podrobný popis je uveden v bodě B.2.3 Popis technického řešení.

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

#### 2. Mostní objekty (neobsazeno)

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny na stávající přilehlý nezpevněný terén.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

#### c) veřejné osvětlení,

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

#### e) clony a sítě proti oslnění.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů (neobsazeno)

#### a) výčet objektů,

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Plánovaný záměr bude řešit novostavbu chodníku. Citace bod B.2.3. Celkové technické řešení

„SO 101 Stavební úpravy místní komunikace

Předmětem stavebního objektu je návrh stavebních úprav místní komunikace, které budou spočívat v odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tloušťce cca 5 cm a v následném položení nové obrusné asfaltové vrstvy v tloušťce 5 cm. Dále bude místní komunikace nově lemována betonovými obrubami nájezdovými.

Začátek stavebních úprav je v místě křižovatky ulic Na Hrázi a Bělská v místě nemovitosti na parc. č. 1642 odkud dále pokračuje po ulici Na Hrázi a je ukončena v místě nemovitosti na parc. č. 1640/2.

SO 102 Novostavba chodníku

V rámci stavebního objektu je řešeno prodloužení stávajícího chodníku z ulice Bělská na ulici Na Hrázi. Chodník bude napojen na slepě ukončený chodník na ul. Bělská v místě křižovatky. Návrh spočívá v prodloužení stávajícího chodníku směrem do ulice Na Hrázi kdy bude ukončen v místě navrženého parkovacího zálivu. Chodník bude prodloužen  o 8.0 m.

Chodník bude proveden v základní šířce 1.50 m s jednotným příčným sklonem 2.0 % směrem k vozidlové komunikaci. Chodník bude lemován betonovou obrubou silniční (při hraně s komunikací) a obrubou chodníkovou v místě styku se sjezdy, zpevněnými plochami a zelenými pásy. V místě ukončení u parkovacího zálivu budou osazeny nájezdové obruby, mezi silniční a nájezdovou obrubu bude vložen obrubník přechodový.

Kryt chodníku bude tvořen betonovou dlažbou šedé barvy vyjma bezbariérových úprav, které budou provedeny z dlažby červené barvy (se strukturovaným povrchem).

SO 103 Novostavba parkovacího zálivu

Stavební objekt řeší novostavbu parkovacího zálivu podél předmětné místní komunikace na ulici Na Hrázi. Navržený záliv bude umístěn po levé straně místní komunikace v nezpevněném štěrkovém pásu oddělujícím park od místní komunikace. Záliv je navržen v přibližně stejné délce stavebních úprav místní komunikace.

Celková délka zálivu je 34.0 m a šířka je 2.0 m. Od místní komunikace je záliv oddělen nájezdovou obrubou a od parku je oddělen obrubou silniční s výškou cm tak, aby nedocházelo k parkování v parku. Kryt zálivu je tvořen betonovou dlažbou s distančníky (vsakovací dlažba). Příčný sklon je jednotný 2.0 % směrem k místní komunikaci.

SO 104 Stavební úpravy stávajícího chodníku

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy stávajícího chodníku, které budou spočívat v odstranění  stávající dlažby, obrubníků a podkladních vrstev. Provedena pak bude pokládka nových podkladních vrstev, obrubníků (podél místní komunikace silničních a podél parku chodníkových). Použita bude betonová dlažba šedé barvy.

Stávající chodník se nachází podél místní komunikace na ul. Bělská v blízkosti parku. Začátek stavebních úprav je v blízkosti nemovitosti na parc. č. 1672 odkud dále pokračuje ke křižovatce s ulicí Na Hrázi kde jsou stavební úpravy ukončeny

“

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací - jejich rekonstrukce. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení přístupnosti zájmového území.

Zhodnocení záměru novostavby chodníku podél místní komunikace dle ČSN 6802 kapitola 12:

- Výstavbou chodníku nedojde k snížení volné šířky prostoru místní komunikace. Chodník je navržen za účelem výmístění chodců, dá se konstatovat, že návrh chodníku bude mít pozitivní vliv na případný požární zásah.

- Požadavek na průjezdnou výšku je splněn, v rámci novostavby chodníku nedojde ke snížení průjezdné výšky

- Délka úseku je 8.0 m

Zhodnocení záměru novostavby parkovacího zálivu podél místní komunikace dle ČSN 6802 kapitola 12:

- Výstavbou parkovacího zálivu nedojde k snížení volné šířky prostoru místní komunikace. Parkovací záliv je navržen za účelem výmístění vozidel z jízdního pásu, dá se konstatovat, že návrh zálivu bude mít pozitivní vliv na případný požární zásah.

- Délka úseku je 34.0 m

Zhodnocení záměru stavebních úprav místní komunikace  dle ČSN 6802 kapitola 12:

- Šířka místní komunikace zůstane zachována 3.50 m

- Místní komunikace je obousměrná směrově nerozdělená a jednopruhová, komunikace je průjezdná (nejedná se o slepě ukončenou komunikaci)

- Požadavek na průjezdnou výšku je splněn, v rámci stavby nedochází k návrhu staveb, které by mohli průjezdnou výšku negativně ovlivnit.

- Délka úseku je 44.0 m

Místní komunikace bude po realizaci novostavby chodníku a parkovacího zálivu lépe využitelná a bude zlepšena dopravní dostupnost v případě požárního zásahu.

Zabezpečení požární vody bude beze změn a bude dle ČSN 73 0873.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

### e) protipovodňová opatření,

Neřeší se.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav není v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Navržený chodník z prostorových důvodů a z důvodů umístění stávající zástavby není možná navrhnout jako bezbariérový.

V místě začátku a ukončení chodníku a v místě sjezdů budou provedeny varovné pásy šířky 0.40 m z červené dlažby se strukturovaným povrchem.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane neměnné.

### c) doprava v klidu,

-

### d) pěší a cyklistické stezky.

-

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci stavby nejsou navrženy vegetační prvky.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Neřeší se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Neřeší se.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Neřeší se.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Neřeší se.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, březen 2019

#### Vypracoval: Josef Novák