A.	Průvodní zpráva	3

1.	Identifikační údaje	3

a)   Označení stavby	3

b)   Stavebník	3

c)   Projektant	3

2.	Základní údaje o stavbě	4

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	4

b)   Předpokládaný průběh stavby	4

c)   Vazby na regulační plány	4

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití	5

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	5

f)   Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	5

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	5

a)   Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení k záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby	5

b)   Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace	5

c)   Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady	5

d)   Dopravní průzkum (studie,dopravní údaje)	5

e)   Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	5

f)    Diagnostický průzkum konstrukcí	5

g)   Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech	5

h)   Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)	5

i)   Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	5

4.	Členění stavby (jednotlivých částí stavby)	5

a)   Způsob číslování	5

b)   Určení jednotlivých částí stavby	6

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	6

5.	Podmínky realizace stavby	6

a)   Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	6

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti	6

c)   Zajištění přístupu na stavbu	6

d)   Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	6

6.	Přehled budoucích vlastníků a správců	6

a)   Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jenodtlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.)	6

b)   Způsob užívání jednotlivých objektů stavby	6

7.	Předávání části stavby do užívání	6

a)   Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání	6

b)   Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	6

8.	Souhrnný technický popis stavby	7

8.1	Souhrnný technický popis	7

8.2	Technický popis jedotlivých objektů a jejich součástí	7

8.2.1	Pozemní komunikace	7

a)   Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby	7

b)   Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací	7

- kategorie, třída, návrhová kategorienebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

- parametry a zdůvodnění trasy

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

9.	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	8

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby	8

10.	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	8

a)   Rozsah dotčení	8

b)   Podmínky pro zásah	8

c)   Způsob ochrany nebo úprav	8

d)   Vliv na stavebně technické řešení stavby	8

11.	Zásah stavby do území	8

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

a)   Bourací práce	8

b)   Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada	8

c)   Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu	8

d)   Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch	8

e)   Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace	8

f)   Zásah do pozemků určených k plnění lesa	8

g)   Zásah do jiných pozemků	8

h)   Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků	9

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	9

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a)   Všechny druhy energií	9

b)   Telekomunikace	9

c)   Vodní hospodářství	9

d)   Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování	9

e)   Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)	9

f)   Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby	9

13.	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	9

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

a)   Ochrana krajiny a přírody	9

b)   Hluk	9

c)   Emise z dopravy	9

d)   Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje	9

e)   Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby	9

f)   Nakládání s odpady	10

14.	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	10

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

a)   Mechanická odolnost a stabilita	10

b)   Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)	10

c)   Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí	10

d)   Ochrana proti hluku	10

e)   Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)	10

f)   Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)	10

15.	Další požadavky	10

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a)   Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadvky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)	10

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby-veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	10

c) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)	11

d) Splnění požadavků dotčených orgánů	11

e) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí	11

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### a)   Označení stavby

Název stavby:	Novostavba lesní stezky pro pěší podél Westernparku

Místo stavby:		   			Doubravy, Boskovice

Charakter stavby:	   			dokumentace pro provedení stavby

Parcely dotčené stavbou:  			6874/1, 7162/1, k.ú. Boskovice

### b)   Stavebník

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:	  	Město Boskovice

Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby:    Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

IČ právnické osoby:		 		00279978

### c)  Generální projektant

Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:		Josef Novák

Místo trvalého pobytu, popř. sídlo práv. osoby: 	J. Haška 6

679 61, Letovice

Telefon: 776 754 849

E-mail: novkjosef30@gmail.com

IČ právnické osoby:		 		IČ: 03123154

## Základní údaje o stavbě

### Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby lesní stezky pro pěší podél areálu Westernparku.

Nová stezka bude sloužit pro zlepšení pěší dostupnosti stávajících turistických tras pro pěší a stávajícího areálu Westernparku. V současné době se chodci pohybují po stávající lesní cestě, která je po vjezd do areálu westernparku provedena s asfaltovým krytem a dále je zpevněna kamenivem.

Vzhledem k vysoké frekvenci chodců, cyklistů a vozidel (správy lesů a osobním automobilů ubytovaných lidí ve westernparku) často dochází k situacím kdy šířka lesní cesty nevyhovuje a chodci či cyklisté jsou nuceni tento prostor opouštět za účelem vyhnutí.

Cílem realizace nové stezky pro pěší je výše uvedené nedostatky odstranit a les a turistické trasy tak lépe a pohodlně zpřístupnit.

Začátek stezky  je stanoven v místě vjezdu/vstupu na hřiště situované poblíž parkoviště westernparku. Stezka dále pokračuje podél stávající lesní cesty (po levé straně ve směru jízdy do lesa) a je ukončena za vjezdem do ubytovací části westernparku.

V rámci akce budou provedeny následující skladby:

Š1 - Novostavba lesní stezky pro pěší

Š2 - Novostavba lesní stezky pro pěší v místě vjezdu

### Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby		:srpen 2017 (předpoklad)

Dokončení stavby	:říjen 2017 (předpoklad)

Doba realizace		:předpoklad 3 měsíce

### Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek

Navržená novostavba stezky pro pěší není navržena v rozporu s ÚP dokumentací.

### Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba je navržena v místě podél stávající lesní cesty na nezpevněných pozemcích v současně částečně zastavěném území (hřiště a westernpark).

Jedná se o veřejně přístupné neoplocené pozemky.

Při realizaci nutno uvažovat se stísněnými podmínkami danými polohou stávajících stromů.

### Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba je navržena na nezpevněných pozemcích podél stávající lesní cesty, v částečně zastavěném území Boskovic. Po dokončení stavby nedojde ke změně využití území ani ovlivnění krajinného rázu.

Účelem stavby je zejména zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a zlepšení dopravních podmínek a životního prostředí.

### Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Stavbou dojde ke zkvalitnění pohybu pěších a tím zajištění lepší dopravní situace. Projektová dokumentace řeší návrh nové stezky pro pěší s krytem z mechanicky zpevněného kameniva, které svým vzhledem nenaruší stávající lesní pozemek.

Stavba nemá negativní vliv na ostatní plánované stavby v zájmovém území. Stezka je navržena tak, aby zachovala průjezdní koridor pro lesní cestu 3.50 m.

Stavbou nedojde k nutnosti změny stávajících dotčených staveb.

## Přehled výchozích podkladů a průzkumů

## Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu

-

## Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

## Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné zaměření v systému S-JTSK (soustava-jednotná trigonometrická síť katastrální) a výškopisné zaměření v systému Baltském po vyrovnání.

Zaměření bylo provedeno firmou ZK Brno, spol. s.r.o.

Mapa katastru nemovitostí byla použita digitální v systému S-JTSK. Katastr nemovitostí je veden v jednotné číselné řadě.

## Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

V rámci přípravy stavby nebyl dopravní průzkum prováděn a vzhledem k charakteru stavby a intenzitě dopravy není vyžadován.

## Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Geotechnický ani hydrogeologický průzkum, nebyly prováděny. Zastižení hladiny spodní vody se nepředpokládá. Korozní průzkum není nutný.

## Diagnostický průzkum konstrukcí

Diagnostika není vzhledem k rozsahu a charakteru nutná a nebyla provedena.

## Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Nejsou vyžadovány – nemají vliv na navrženou stavbu. Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba nekříží vodní toky ani žádné místní vodoteče.

## Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Nejsou vyžadovány – jsou známé a jsou zohledněny při návrhu stavby.

## Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Navržená stavba se nenachází v památkové zóně.

## Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

- Způsob číslování a značení

Způsob číslování bude podléhat řadě 100-Objekty pozemních komunikací.

- Určení jednotlivých částí stavby

Stavba nebude rozdělena na jednotlivé části.

- Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba nebude rozdělena na stavební objekty.

## Podmínky realizace stavby

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Bez požadavku.

- Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Doba výstavby se uvažuje 3 měsíce bez zvláštních požadavků na plynulost a koordinaci výstavby za předpokladu dodržení podmínek uvedených v dokladové části stavby.

- Zajištění přístupu na stavbu

Příjezd a přístup na stavbu bude po stávajících místních/účelových komunikacích.

- Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Realizací novostavby stezky pro pěší nedojde k výrazným dopravním omezením.

## Přehled budoucích vlastníků a správců

- Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.)

Navržená stezka pro pěší zůstane v majetku investora (Město Boskovice), který se bude starat o jeho správu.

- Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## Předávání částí stavby do užívání

- Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Neřeší se.

- Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Neřeší se.

## Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis

Novostavba lesní stezky pro pěší je navržena v šířce 1.50 m a délce 241.68 m.

Začátek stezky je stanoven v místě stávajícího vjezdu na hřiště odkud dále pokračuje podél stávající lesní cesty (po levé straně ve směru do lesa) a je ukončena za vjezdem do ubytovací části westernparku.

Stezka pro pěší je navržena s krytem z mechanicky zpevněného kameniva, po obou stranách bude lemována žulovými kostkami kladenými do betonového lože.

Stezka pro pěší je od stávající lesní cesty odsazena cca o 0.50 m tak, aby byl zachován volný prostor pro výhledovou možnost rozšíření stávající lesní cesty nebo případného zřízení pruhu pro cyklisty.

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součásti stanoví pro

8.2.1 Pozemní komunikace

- Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací

Navržen je jeden stavební objekt pozemních komunikací:

- lesní stezka pro pěší			 241.68 m

- Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Lesní stezka pro pěší

Staničení				0.000 00 - 0.241 68

Funkční skupina				D1

Třída dopravního zatížení			CH

Návrhová úroveň porušení vozovky		D2

Volná šířka				1.50 m

Úprava vozovky				mechanicky zpevněné kamenivo

## Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

-

## Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Navržená stavba se nedotkne kulturně chráněných objektů. Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu nerostných ani vodních zdrojů, v záplavovém ani poddolovaném území.

- Rozsah dotčení

-

- Podmínky pro zásah

-

- Způsob ochrany nebo úprav

-

- Vliv na stavebně technické řešení stavby

-

## Zásah stavby do území

- Bourací práce

V rámci stavby nedojde k bouracím pracím.

- Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Stavbou nedojde k nutnosti kácení mimolesní zeleně.

- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

- Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Přilehlé nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Stavbou nedojde k záboru pozemků zahrnutých do zemědělského půdního fondu.

- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba zasahuje do pozemku určeného k plnění funkce lesa p.č. 6874/1. Stezka pro pěší je vedena převážně po výše uvedeném lesním pozemku. Vzhledem k budoucímu využití stavby (lesní stezka pro pěší) se jedná o přípustný zásah do lesního pozemku, který nebude mít na daný lesní pozemek negativní vliv. Dále je stezka pro pěší navržena podél stávající lesní cesty, tzn. nebude docházet k budování nového koridoru uprostřed lesa nýbrž částečné rozšíření stávajícího koridoru.

Při samotné realizaci dojde k odstranění drobných dřevin a jednoho vzrostlého jehličnatého stromu.

- Zásah do jiných pozemků

Stavbou nedojde k zásahu do sousedních ani jiných, v tomto textu neuvedených pozemků.

- Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Stavbou nedojde ke změně dopravní a technické infrastruktury.

Navržená stavba nezasahuje do vodních toků.

## Nároky stavby na zdroje a její potřeby

- Všechny druhy energií

-

- Telekomunikace

-

- Vodní hospodářství

Povrchové vody budou pomocí příčného a podélného vyspárování odváděny na stávající přilehlé nezpevněné pozemky. Jedná se o realizaci nezpevněného povrchu, který část vod pojme vsakem. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětném území.

- Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

-

- Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní nadzemní sítě)

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

- Druh množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů.

## Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- Ochrana krajiny a přírody

Stavba nemá negativní vliv na ochranu krajiny a přírody.

- Hluk

Navrženou stavbou nedojde ke zvýšení nebo snížení intenzity dopravy. Po dokončení stavby se nepředpokládá zvýšení hlučnosti.

- Emise z dopravy

Stavbou nedojde k navýšení míry emisí z dopravy oproti stávajícímu stavu.

- Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Navržená stavba nebude mít vliv na vodní toky a vodní zdroje.

- Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s vyhláškou.

- Nakládání s odpady

V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady:

| katalog číslo | název odpadu | původ | kategorizace odpadů | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | obaly stav. materiálů použitých na stavbě | 0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | zbytky obalů | 0 |  |
| 17 01 01 | Beton | odpad při realizaci stavby | 0 |  |
| 17 01 07 | Směsy frakce betonu, cihel, tašek a keram výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | Odpady vzniklé v průběhu výstavby | A |  |
| 17 02 01 | Dřevo | Odpady z odstraněných dřevin | 0 |  |
| 17 02 03 | Plasty | Odpady vzniklé z provedení odvodnění | 0 |  |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi | Odpady vzniklé při odstranění stávajících krytů komunikací | A |  |
| 17 02 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | odpad vzniklý při zemních pracích | 0 | 270 t |

## Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

- Mechanická odolnost a stabilita

Návrh splňuje podmínky dané vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a změnovými vyhláškami č. 491/2006Sb. A č. 502/2006Sb., mimo jiné také na mechanickou odolnost a stabilitu.

- Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na požární bezpečnost nebo případný požární zásah. V rámci návrhu je počítáno se zachováním koridoru šířky 3.50 m pro účelovou lesní komunikaci.

- Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba nepodléhá posouzení dle zákona číslo 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Svým charakterem ani provozem nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí.

- Ochrana proti hluku

Není navržena.

- Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání.

- Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provoz, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Neřeší se.

## Další požadavky

- Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

-

- Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby-veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-

- Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Neřeší se.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

Navržená stavba je v souladu s podmínkami dotčených orgánů.

- Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Boskovice

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU | VÝMĚRA | ZÁBOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TRVALÝ |
|  |  |  |  |  | m2 | m2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| k.ú. Boskovice (608327) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6874/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | lesní pozemek | 301095 | 379 |
| 2 | 7162/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice | ostatní plocha | 807 | 31 |

#### V Letovicích, 03/2017

#### Vypracoval : Josef Novák