B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	3

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	3

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	3

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	4

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	4

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	4

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	4

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	4

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	4

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	5

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	5

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	5

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	6

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	6

B.2.3 Celkové technické řešení	6

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	6

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	8

c) celková spotřeba vody,	8

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	8

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a) popis současného stavu,	9

b) popis navrženého řešení.	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	11

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	11

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	11

c) ochrana před technickou seizmicitou,	11

d) ochrana před hlukem,	12

e) protipovodňová opatření,	12

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	12

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	12

a) napojovací místa technické infrastruktury,	12

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	12

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická, protierozní opatření.	12

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	12

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	13

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	13

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	13

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	13

B.7 Ochrana obyvatelstva	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

Zásady návrhu zařízení staveniště	13

Návrh postupu na provádění výstavby	13

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Obvod staveniště je dán polohou stávajících komunikací. Dále je obvod staveniště vymezen stávající polohou oplocení a hranicemi soukromých pozemků.

Území se nachází v okrajové části města Boskovice na ulici Na Hrázi. Zástavba je tvořena rodinnými domy a rekreačními nemovitostmi (chaty).

.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s územním plánem města Boskovice a s cíli a úkoly územního plánování.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy, které by charakterizovaly geologické, geomorfologické a hydrogeologické poměry předmětného území.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Pro předmětnou stavbu nebyly provedeny výše uvedené průzkumné práce.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předmětná stavba se nachází v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby nedojde k nutnosti kácení dřevin.

V rámci stavby budou vybourány stávající obruby včetně obrusných a podkladních vrstev komunikací.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavby nedojde k dotčení pozemků v ochraně ZPF.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení komunikací zůstane stávající beze změn.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Neřeší se.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavební záměr bude realizován na níže uvedených pozemcích v k.ú. Boskovice

| POŘ. ČÍS. | ČÍSLO PARCELY DLE KN | LV | VLASTNÍK NEMOVITOSTI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ, SPRÁVA) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| k.ú. Boskovice (608327) |  |  |  |  |
| 1 | 6969/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 2 | 6970 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 3 | 6971/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |
| 4 | 7080/1 | 10001 | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | ostatní plocha |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Neřeší se.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neřeší se.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Popis viz. bod B.1. j)

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících komunikací na ul. Na Hrázi v Boskovicích.

### b) účel užívání stavby,

Účel užívání zůstane beze změn. Komunikace budou nadále zajišťovat dopravní obslužnost stávající (plánované) zástavby.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky. Návrh stavby respektuje požadavky platných norem a předpisů (vyhlášek).

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav komunikací na ulici Na Hrázi. Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajícího krytu a podkladních vrstev.

Stavební záměr je vyvolán z důvodu špatného technického stavu stávajících komunikací. Komunikace nejsou řádně odvodněna, kryt je na konci své životnosti a neumožňuje bezpečné užívání.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.5

Intenzita deště i:		129 l.s-1.ha-1

Plocha A:		ha

SO 101 Qdeš = 0.9 * 129 * 0.098 = 11,38 l/s

SO 102 Qdeš = 0.9 * 129 * 0.023 = 2.67 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předmětná stavba nebude členěna na etapy.

Zahájení stavby		:září 2018 (předpoklad)

Dokončení stavby	:prosinec 2018 (předpoklad)

Doba realizace		:předpoklad 4 měsíce

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Neřeší se.

### k) orientační náklady stavby.

2 500 000,- kč včetně dph – přesná cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících komunikací.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s  asfaltovým povrchem šedé barvy.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Navržená stavba je z důvodu umístění a uspořádání rozdělena na dva stavební objekty:

SO 101 Stavební úpravy komunikace část 1

Předmětem stavebního objektu je návrh stavebních úprav stávající komunikace, která propojuje ulice Na Hrázi a Na Kamenici. Začátek stavby je v místě kde se komunikace napojuje na ulici Na Kamenici odkud dále pokračuje v koridoru vymezeném stávající polohou oplocení zahrádek do místa kde se napojuje na ulici Na Hrázi. Stávající komunikace je tvořena štěrkovým povrchem.

Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajícího štěrkového krytu a jeho nahrazení krytem z asfaltobetonu. Nově bude komunikace lemována nájezdovými obrubami. Komunikace bude opravena v délce 327.94 m, v základní šířce 3.0 m (měřeno mezi obrubami) s příčným sklonem 2.50 % (v místech napojení na stávající plochy bude sklon upraven pomocí vzestupnic/sestupnic).

SO 102 Stavební úpravy komunikace část 2

Předmětem stavebního objektu je návrh stavebních úprav části stávající komunikace na ul. Na Hrázi. Začátek úseku je v místě kde je ukončen SO 101 odkud dále pokračuje koridorem vymezeným rodinnými domy a je ukončen v místě napojení na ulici Bělská (u RD č.p. 75, 71b).

Stávající komunikace je tvořena krytem z asfaltobetonu, který je na konci své životnosti. V trase komunikace se dále nachází příčná horská vpusť a stávající studna. Dále je ve spodní části v místě napojení na ul. Bělská po pravé straně ve směru staničení prostor mezi komunikací a RD opatřena betonovou dlažbou.

Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávající obrusné vrstvy a podkladních vrstev. Komunikace bude lemována betonovými obrubníky (nájezdovými). Ve staničení 0.12 200 km bude stávající uliční vpusť nahrazena novou. V místě kde se nachází poklop studny bude niveleta komunikace upravena tak, aby byl poklop  ve stejné výškové úrovni jako niveleta komunikace. Stávající horská vpusť zůstane zachována beze změny.

Komunikace bude opravena v délce 51.64 m, v základní šířce 3.50 m (měřeno mezi obrubami) s příčným sklonem 2.0 % (v místech napojení na stávající plochy bude sklon upraven pomocí vzestupnic/sestupnic).

Zpevněné plochy budou provedeny v následujících skladbách:

Stavební úpravy komunikace SO 101 jsou navrženy v následující skladbě dle TP 170- katalogový list D2-N-3, TDZ VI PIII.

- asfaltový beton					ACO 11		50 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- asfaltový recyklát				R-mat		50 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik infiltrační				PSI		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								300 mm

Stavební úpravy komunikace SO 102 jsou navržena v následující skladbě dle TP 170- katalogový list D1-N-2, TDZ VI PIII.

- asfaltový beton					ACO 11		40 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací emulzí				PSE		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- asfaltový beton					ACP 16+	50 MM		ČSN EN 13108-1

- postřik infiltrační				PSI		0.40 kg/m2	ČSN EN 12271

- štěrkodrť fr. 0-32 mm 				ŠDa		150 MM		ČSN 73 6126-1

- štěrkodrť fr. 0-63 mm 				ŠDB		150 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								390 mm

Stavební úpravy vstupu do RD jsou navrženy s dlážděným krytem ve skladbě:

- dlažba						DL		80 MM		ČSN 73 6131

- štěrkové lože fr. 4-8 mm				L		50 MM		ČSN 73 6131

- štěrkodrť fr. 0-32 mm				ŠDB		200 MM		ČSN 73 6126-1

- Celkem 								330 mm

Směrové vedení

Směrové vedeni respektuje stávající vedení komunikace. Směrové lomy jsou řešeny prostými kružnicovými oblouky dle výkresové části.

Souřadnice navržené místní komunikace jsou uvedeny ve vytyčovacím výkrese, který je součástí této dokumentace (příloha D.1.1.2.h.).

Výškové vedení

Výškově bude stavba provedena s niveletou stávajícího povrchu.

Podélné sklony jsou proměnné a jsou uvedeny v příloze D.1.1.2.b.Podélný profil.

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef2=45 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnění bude provedena statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě nevhodného podloží (nepředpokládá se) bude provedena úprava podloží (výměna, stabilizace atd.) po dohodě s projektantem.

Ložní vrstva dlažby bude provedena z kameniva nehraněného fr. 4-8 mm, popř. 2-4 mm. Nelze používat např. prosívky s vysokým podílem hlinitých částic a jiný nevhodný materiál. Při rozprostírání ložní vrstvy nutno uvažovat poklesem vrstvy při hutnění o cca 8-10 mm.

Dlažba zámková bude provedena z dlažebních prvků z vibrolisovaného betonu třídy C 40/50. Průběžně s pokládkou dlažby bude prováděno vyplňování spár šířky 3 - 5 mm materiálem DTK fr. 0 - 2 mm (čistý křemičitý písek s podílem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po vmetení spárovacího materiálu do spár se provede 2x zhutnění vibrační deskou opatřenou pryžovou fólií zamezující poškození povrchu dlažby. Po zhutnění se provede doplnění spár. Řádné doplňování spár po dokončení pokládky zamezí mj. nestabilitě dlažebních prvků, růstu plevelu apod. Před pokládkou nutno vyřadit poškozené a nasákavé dlaždice.

V místech ukončení dlažby bude osazena dlažba upravená na místě řezáním. Volná místa nelze nahradit vyplněním betonem apod.

Barva dlažby se uvažuje přírodní šedá.

Zemní těleso

V rámci přípravy stavby nebyl proveden geotechnický průzkum. Na pláni musí být dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa (30 MPa). Případný násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. Max. 0.3 m s ohledem na použitý hutnící přístroj.

Nutnost výměny nevhodného podloží se nepředpokládá.

Úpravy povrchů, vegetační úpravy

Přilehlé dotčené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. Min. 100 mm a osety travním semenem.

Obrubníky

Chodník bude lemován novými prefabrikovanými obrubníky z vibrolisovaného betonu třídy C40/50. Použity budou obrubníky nájezdové 100/15/15 a přechodové 100/15-25/25.

Obrubníky budou uloženy do betonového lože C20/25 XF4 tl. 100 mm.

Obrubníky budou provedeny v barvě šedé.

Zemní práce

Zemní práce spočívají především v odkopávce, hloubení rýh, svahování a úpravě zemní pláně. V rámci stavby nebyl proveden IG průzkum. Pro účely projektové dokumentace lze horniny zařadit do třídy těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku určenou pro daný druh odpadu.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Neřeší se.

### c) celková spotřeba vody,

Neřeší se.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřeší se.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

Pozemky jsou v současné době využívány k účelu který již byl uveden v textu výše. Stavba je navržena z důvodu efektivnějšího využití.

### b) popis navrženého řešení.

Stavební řešení bude spočívat ve vybudování nového chodníku. Podrobný popis je uveden v bodě B.2.3 Popis technického řešení.

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Stavební úpravy stávající místní komunikace

D2 zklidněná komunikace s vyloučeným provozem vozidlovým

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

SO 101 Stavební úpravy komunikace

| Staničení | 0.000 00 – 0.327 94 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | - |
| Funkční skupina | D1– zklidněná komunikace |
| Třída dopravního zatížení | VI |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 3.0 m |
| Úprava vozovky | Asfaltobeton |

SO 102 Stavební úpravy komunikace

| Staničení | 0.000 00 – 0.051 64 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | - |
| Funkční skupina | D1– zklidněná komunikace |
| Třída dopravního zatížení | VI |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 3.50 m |
| Úprava vozovky | Asfaltobeton |

#### 2. Mostní objekty (neobsazeno)

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes navrženou a stávající uliční vpusť do stávající veřejné kanalizace. Část ploch v rámci SO 101 bude řešeno vsakem na přilehlý terén.

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným vyspádováním k novým uličním vpustem. Nutno dodržet minimální podélný sklon 0,5%, popř. hodnotu výsledného sklonu m=minim. 0,50 %, pro zajištění  odvodnění.

Navržena je 1 ks nové uliční vpusti UV. Uliční vpusti jsou navrženy typizované z prefabrikovaných betonových dílců DN 500. Zhlaví vpustí bude opatřeno litinovou mříží 500x500 vyhovující dopravnímu zatížení D400.

Spodní dílce vpustí budou osazeny na 100 mm silný podsyp ze štěrkodrti.

Odtok z UV a OV je navržen kanalizačním potrubím PVC SN4 - DN 150 se zaústěním do stávající veřejné kanalizace. Napojení do stoky bude provedeno vyřezáním kruhového otvoru a osazením útesu s následným obetonováním místa napojení. Napojení na potrubí plastové bude řešeno pomocí odbočné tvarovky. Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 1%, max. 40%. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové části města Boskovice.

Zpětný zásyp v silniční komunikaci bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (nakupovaný materiál - ŠP odval, ŠP, atd.) hutněným po vrtsvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti Edef2 z druhého zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedených v TP 146-mimo aktivní zónu 30 MPa (60 MPa), v aktivní zóně 45 MPa, (80 MPa). V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

#### c) veřejné osvětlení,

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

#### e) clony a sítě proti oslnění.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů (neobsazeno)

#### a) výčet objektů,

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací - jejich rekonstrukce. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení přístupnosti zájmového území.

Realizací výše uvedené stavby nedojde ke snížení šířky jízdních pásů. Dotčená účelová komunikace bude mít po dokončení stavby šířku jízdního pásu 3.0m (min.3.0m). Požadavek na min. průjezdnou výšku je splněn.

Stávající venkovní zdroje požární vody nebudou dotčeny. Zabezpečení požární vody bude beze změn a bude dle ČSN 73 0873.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

### e) protipovodňová opatření,

Neřeší se.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Navržená pozemní komunikace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane neměnné.

### c) doprava v klidu,

Provoz na navržené komunikaci bude odpovídat provozu obytné zóny kdy pěší provoz je nadřazen vozidlovému.

### d) pěší a cyklistické stezky.

V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy stávajících zpevněných ploch pro pěší.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci stavby nejsou navrženy vegetační prvky.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Neřeší se.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Neřeší se.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Neřeší se.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Neřeší se.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, srpen 2018

#### Vypracoval: Josef Novák