Technická zpráva

- Úprava vnitrobloku v Boskovicích, Růžové náměstí je součástí zamýšlených úprav ve městě Boskovice, jejichž cílem je  zlepšit a zvýšit možnosti parkování ve městě a kvalitu veřejného prostoru.

Technický popis

Obousměrný vjezd do vnitrobloku je v místě, kde se na ul. Sokolskou (sil.II/374) napojuje ul. Hálkova (jednosměrná ve směru od ul. Sokolské) a dále obousměrný vjezd na parkoviště v ul. 17.listopadu. V ploše napojení tak vznikají kolizní body, zejména je v kolizi vjezd na parkoviště s výjezdem z vnitrobloku.

Proto se ul. Hálkova opticky a výškově oddělí od vjezdu na parkoviště a do vnitrobloku nájezdovou obrubou s převýšením 20 mm. Stávající vjezd na parkoviště se upraví a opticky oddělí od vjezdu do vnitrobloku zapuštěnou obrubou.

Příjezd do vnitrobloku je řešen jako obousměrná obslužná komunikace o  šířce 4,5 m s napojením na hranu ul. Hálkovy. Dopravně – organizačními opatřeními (dopravní značení) je vjezd do vnitrobloku omezen pouze pro vozidla dopravní obsluhy.

Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem:

- Asfaltový beton obrusný                          ACO 11+        50 mm  (ČSN EN 13108-1)

- Spojovací postřik asfaltový v množ.0,70kg/m2                           (ČSN 73 6129)

- Asfaltový beton podkladní                       ACP 16+       100 mm  (ČSN EN 13108-1)

- Spojovací postřik asfaltový v množ.0,70kg/m2                           (ČSN 73 6129)

- Směs stmelená cementem                       SC 0/32        200 mm  (ČSN 73 6124-1)

- Štěrkodrť                                                 ŠDA,0/32      150 mm   (ČSN 73 6126-1)

Celkem                                                                              500 mm

- Zpomalovací práh má konstrukci:

- Betonová dlažba zámková                           BD        80 mm (ČSN 73 6131)

- Lože pod dlažbu nestmelené,                       L4/8      40 mm (ČSN 73 6131)

- Směs stmelené cementem                     SC 0/32     200 mm  (ČSN 73 6124-1)

- Štěrkodrť                                              ŠDA,0/32    280 mm  (ČSN 73 6126-1)

- Celkem                                                                 600 mm

Plocha vnitrobloku bude zpevněna výhledově v celé šířce mezi fasádami domů. Nyní se provede pouze komunikace o šířce 4,0 m (osa 1) a 6,0 m (osa 2) a ohraničí se v silniční obrubou převýšenou o 60 až 100 mm. V návaznosti na budoucí plochy pro parkování či vjezdy se osadí nájezdová obruba s převýšením + 20 mm.

Plochy pro parkování a vjezdy do garáží či zahrad budou soukromé a upraví se v rámci samostatné stavby.

Podélný sklon nivelety obou komunikací sleduje spád terénu, max. sklon je cca 6 % v začátku napojení, příčný spád je jednostranný 2 – 4 %.

Odvodnění

Začátek úseku komunikace po nájezdový práh je vyspádován k ul- Hálkově do stáv. vpustí. Ostatní plocha komunikace je podélným a příčným spádem odvodněna do navržených dešťových vpustí a v konci osy „1“ je osazen příčný odvodňovací žlab typu DRAIN se žlabovou vpustí. Vpusti jsou zaústěny přípojkami DN 150 mm do stávající kanalizace.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podélné sklony nedosahují max. hodnoty 8,3%, příčné sklony budou 2-4% - viz §2, odst.(2)  vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dodržení max. příčného sklonu do 2% neumožňují stavebně technické důvody.

Odstavné a parkovací plochy nejsou v rámci této stavby uvažovány.

Vodící linii je převýšená obruba a fasády domů

V místě pro přecházení při ul. Hálkově se použijí certifikované výrobky – hmatová dlažba pro signální a  varovné pásy pro nevidomé a vzhledem k délce přecházení (cca 12 m) se na komunikaci provede vodící pás ze strukturovaného plastu.

Zemní práce

Zemní práce spočívají v odkopech a vybourání stáv. zpevněných ploch a úpravy nezpevněných ploch. Přebytečná zemina a vybourané hmoty se odvezou na skládku.

- Inženýrské sítě

- V řešeném prostoru se nacházejí následující inženýrské sítě:

- Kanalizace dešťová jednotná, plynovod NTL, kabely NN a O2

- Trasy inženýrských sítí jsou v situaci zakresleny podle údajů v archívech jejich správců, je nutno je považovat pouze za orientační a před zahájením zemních prací je nutno zajistit jejich vytýčení správci přímo na staveništi.

V Brně, 8/2019                                                                                         ing. J. Matula