###### BOSKOVICE, RŮŽOVÉ NÁMĚSTÍ

###### ÚPRAVA VNITROBLOKU

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

### PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTANT:  MATULA, projekce dopravních staveb

Šumavská 15, Brno 602 00

Ing. Jiří Matula

DATUM:            březen  2019

#### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### 1. Identifikační údaje stavby

- Označení stavby:

Boskovice, Růžové náměstí, Úprava vnitrobloku

- Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání:

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice

- Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

Ing. Jiří. Matula, Mozolky 2569/54, 616 00 Brno, kancelář Šumavská 15, 60200 Brno

Živnostenské oprávnění: živnostenský list č.j. 10828/96/02 vydaný dne 24.3. 1999        Živnostenským úřadem města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

Č. autorizace u ČKAIT: 1000134, obor Dopravní stavby

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb. O projektové dokumentaci dopravních staveb.

2.  Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:

Jedná se o úpravu plochy v centru Boskovic, ve vnitrobloku   mezi  Růžovým náměstím, ul. Sokolskou, Hálkovou a 17. listopadu.

Účelem této stavby je vybudovat komunikaci do vnitrobloku, kde bude kromě příjezdu k nemovitostem výhledově i parkoviště pro obyvatele a další uživatele provozoven v okolních domech vč. zajištění příjezdu ke stávajícím garážím a vjezdům na soukromé pozemky.

b) Předpokládaný průběh stavby

- zahájení stavby			červen 2019

- dokončení stavby			prosinec 2019

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán):

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem.

d)  Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití:

Stavba se nachází v centru zastavěné části  města Boskovice, ve vnitrobloku mezi  Růžovým náměstím, ul. Sokolskou, Hálkovou a 17. listopadu.

Plocha vnitrobloku, která není zpevněna se používá pro příjezd do garáží  a k parkování obyvatel a zaměstnanců okolních domů. Dopravně je plocha napojena na ul. Sokolskou (sil.II/374) v místě nájezdu  do  ul. Hálkovy a na parkoviště v ul. 17. listopadu.

Stavba komunikace se nachází na pozemcích zařazených v katastru nemovitostí jako ostatní plochy a zahrady v majetku města. Pozemky, jež na stavbu komunikace navazují a v budoucnu se na nich zamýšlí výstavba odstavných ploch pro potřeby vlastníků okolních nemovitostí, budou podle záměrů města odprodány vlastníkům těchto nemovitostí.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Technické řešení vjezdové komunikace je navrženo v rámci běžných technologií pro tento druh výstavby v současné době. Vjezd do vnitrobloku (po nájezdový práh) – kryt z asfaltobetonu, další část komunikace s krytem z betonové dlažby. Výhledové zpevněné plochy budou z betonové dlažby.

Stavba zlepší životní prostředí v okolí stavby – prašnost, odvodnění ploch apod.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- vztahy na dosavadní využití území:

Využití  území zůstává beze změny, pouze se zlepší organizace dopravy a parkování, kvalita povrchu ploch, jejich odvodnění apod.

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území:

Návrh úpravy vnitrobloku zahrnuje také zpevněné plochy (vjezdy a parkovací plochy) navazující na komunikaci. Tyto plochy však nejsou součástí stavby, budou realizovány soukromými stavebníky (vlastníky okolních nemovitostí) po vypořádání majetkových vzutahů k pozemkům s městem.

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

Ke změnám stávajících staveb s výjimkou přímo dotčených ploch nedochází.

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby:

Návrh stavby je řešen v úrovni dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace:

Návrh je v souladu s územním plánem Města Boskovice.

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:

- zaměření skutečného stavu zprac. Aditis s.r.o. v r. 2018

- mapové podklady (předal investor město Boskovice)

- katastrální mapy  v digit. podobě (předal investor město Boskovice)

- trasy sítí RWE, Telefónica O2, E.ON a Vodáren Boskovice v digitální podobě ( od správců sítí)

d-i) Dopravní, geotechnický, hydrogeologický a korozní průzkum, hydrometeorologické, hydrologické a klimatologické údaje a stavebně historický průzkum

Vzhledem k charakteru, umístění a jednoduchosti stavby nebyly průzkumy a údaje pod body d) – i) prováděny a zjišťovány. Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně a na jejím pozemku není kulturní památka.

4.  Členění stavby

Stavba má 1 stavební objekt:

SO 101 Komunikace

5.  Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků:

Nejsou.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti:

Průběh stavby je uvažován plynulý v období červenec 2019 až prosinec 2019. Stavbu není nutné koordinovat s jinou stavbou.

c) Zajištění přístupu na stavbu:

Příjezd na staveniště je veden po místních komunikacích z ul. Sokolské.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Stavba si nevyžádá dopravní omezení na okolních místních komunikacích, pouze je nutné po dobu výstavby parkovat na okolních parkovištích a používat pro vstup hlavní přístupy do domů, které jsou z uliční strany. Je nutno předpokládat, že po určitou část výstavby nebude umožněn příjezd do vnitrobloku běžné dopravě, po celou dobu však musí být umožněn alespoň částečný vjezd vozidel hasičů – po dohodě před zahájením výstavby.

6.  Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.):

Všechny nově budované komunikace a plochy v rámci této stavby jsou v majetku a správě     Města Boskovice a zůstanou takto i po výstavbě.

Předpokládá se, že ostatní pozemky mezi komunikací a soukromými domy budou prodány majitelům domů a výstavba zpev. ploch na těchto pozemcích bude provedena mimo tuto stavbu. Plochy jsou odděleny od majetku města opticky i výškově nájezdovou obrubou.

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Stavba bude využívána pro příjezd ke garážím a parkování, dále zajišťuje pěší přístup ke vstupům v dvorní části.

7.  Předávání stavby do užívání

Do konečného užívání bude stavba předána jako celek po dokončení celé stavby.

8.  Souhrnný technický popis stavby

8.1. Základní charakteristiky stavby:

-  plocha vozovky                     -  cca 706 m2

- Úprava vnitrobloku Růžového náměstí v Boskovicích je součástí zamýšlených úprav ve městě Boskovice, které mají zlepšit kvalitu veřejného prostoru a zvýšit možnosti parkování ve městě.

- V řešeném prostoru se nacházejí následující inženýrské sítě:

- Kanalizace dešťová jednotná, plynovod NTL, kabely NN a O2.

- Trasy inženýrských sítí jsou v situaci zakresleny podle údajů v archívech jejich správců, je nutno je považovat pouze za orientační a před zahájením zemních prací je nutno zajistit jejich vytýčení správci přímo na staveništi.

8.2. Technický popis

Obousměrný vjezd do vnitrobloku je v místě, kde se na ul. Sokolskou napojuje ul. Hálkova (jednosměrná ve směru od ul. Sokolské) a dále obousměrný vjezd na parkoviště v ul. 17.listopadu. V ploše napojení tak vznikají kolizní body, zejména je v kolizi vjezd na parkoviště s výjezdem z vnitrobloku.

Proto se ul. Hálova opticky a výškově oddělí od vjezdu na parkoviště a do vnitrobloku nájezdovou obrubou s převýšením 20 mm. Dále se opticky oddělí vjezd na parkoviště od vjezdu do vnitrobloku zapuštěnou obrubou.

Příjezd do vnitrobloku je řešen jako obousměrná obslužná komunikace o  šířce 4,5 m s napojením na hranu ul. Hálkovy. Po nájezdový práh bude konstrukce s asfaltovým krytem na stmeleném podkladu, za prahem opět z asfalt. betonu. Nájezdový práh  bude mí kryt z betonové dlažby.

Plocha vnitrobloku bude zpevněna výhledově v celé šířce mezi fasádami domů. Nyní se provede pouze komunikace o šířce 4,0 m (osa 1) a 6,0 m (osa 2) a ohraničí se nájezdovou obrubou. Ostatní plochy pro parkování a vjezdy do garáží či zahrad budou soukromé a upraví se mimo tuto stavbu.

Parkování (není součástí této stavby):

V ploše vnitrobloku je navrženo ve výhledu celkem 21 stání. Podél příjezdové komunikace (osa 1) jsou umístěna 2 podélná stání a 3 stání kolmá, dalších  5 kolmých stání je podél osy 2. Na budoucích soukromých pozemcích je umístěno dalších 11 kolmých stání. Dále je možnost odstavení majitelů domů na svých vjezdech (cca 6 míst). Tyto plochy nejsou součástí stavby, v rámci projekčních prací však byly polohově i výškově řešeny tak, aby při jejich dodatečné realizaci nevznikaly problémy s jejich výškovým osazením, odvodněním apod.

Podélný sklon nivelety komunikací sleduje spád terénu, max. sklon je cca 6 % v začátku napojení, příčný spád je jednostranný 2 – 4 %.

Zemní práce spočívají v odkopech a vybourání stáv. zpevněných ploch u domů a úpravy nezpevněných ploch. Přebytečná zemina a vybourané hmoty se odvezou na skládku.

9.  Výsledky a závěry z provedených průzkumů a měření

V rámci přípravných prací byla provedena prohlídka a rekognoskace stáv. terénu vč. povrchových znaků inženýrských sítí a zaměření polohopisu a výškopisu. Další průzkumy a měření nejsou pro tento typ stavby zapotřebí a  nebyly prováděny.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavbou nejsou dotčena chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

- Silnice II. a III. třídy (ul. Sokolská)                          15 m od osy

- Kanalizace a vodovody do průměru 500 mm	1,5 m od vnějšího líce potrubí

- Podzemní vedení NN a VN do 110 kV		1 m od krajního kabelu

- Podzemní vedení telekomunikační			1,5 m od krajního kabelu

- Nízkotlaký a středotlaký plynovod v zast. území	1 m od půdorysu potrubí

11.  Zásah stavby do území

a) Bourací práce.

V rámci výstavby se pouze rozeberou stávající zpev. plochy.

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada.

Ke kácení zeleně nedochází

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu.

Zemní práce spočívají v odkopech pro nové zpevněné plochy a úpravy kolem nich.

Nezpevněné plochy dotčené výstavbou se v závěru prací ohumusují vrstvou ornice tl. 0,15 m a zatravní.

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch.

Nejsou navrženy.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace.

Dojde k zásahu do ZPF, dotčené pozemky budou ze ZPF vyňaty.

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba nezasahuje do lesního pozemku.

g) Zásah do pozemků.

Seznam pozemků dotčených výstavbou:

- k.ú. Boskovice

| parcela č. | Druh | Vlastník | plocha | trvalý | ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pozemku | zábor |  |
| 206 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 167 | 132 | - |
| 221/1 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 2304 | 67 | - |
| 221/10 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 26 | 12 | - |
| 234/4 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 457 | 255 | 255 |
| 234/15 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 8 | 2 | - |
| 234/26 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 342 | 93 | 93 |
| 234/27 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 1 | 1 | 1 |
| 234/28 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 164 | 75 | 75 |
| 234/29 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 63 | 43 | 43 |
| 234/30 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 120 | 65 | 65 |
| 234/31 | zahrada | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 69 | 41 | 41 |
| 6905/1 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 1221 | 27 | - |
| 7009 | ostatní plocha | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, 680 18 | 303 | 22 | - |

h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

K  jiným úpravám ani přeložkám nad rámec stavby nedojde.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a) všechny druhy energií. – bez nároků,

b) telekomunikace – bez nároků,

c) vodní hospodářství – bez nároků,

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Stavba zůstává napojena na dopravní infrastrukturu v původním rozsahu v místě napojení na stáv. místní  komunikaci ul. Hálkovu (resp. ul. Sokolskou). Změny v organizaci dopravy nejsou.

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) – bez nároků.

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby – viz bod 13.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

a) ochrana krajiny a přírody – v rámci výstavby ke kácení vzrostlé zeleně nedochází

b) hluk – při stavbě a následně ani při jejím užívání nebude hladina hluku zvýšena nad přípustnou míru, po uvedení stavby do provozu nepřekročí hladina hluku stávající hodnoty

c) emise z dopravy

Užíváním stavby  nedochází ke zvýšení emisí z dopravního provozu – naopak vyrovnáním a vyspravením stávajícího povrchu bude zvýšena plynulost provozu a sníženy emise výfukových plynů a zpevněním povrchu bude snížena prašnost v tomto prostoru.

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje – ke znečištění vod nedochází.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Provádění prací na staveništi se bude důsledně řídit platnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, především zákonem 309/2006 Sb. a jeho prováděcím předpisem – Nařízením vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

f) nakládání s odpady.

Přehled odpadů vzniklých při výstavbě dle vyhl. 381/2001 Katalog odpadů:

| Katalogové | Název druhu odpadu | Množství |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 17 00 00 | Stavební odpady |  |
| 17 01 01 | Beton (obruby, dlažba) | 5,3 t |
| 17 03 00 | Asfalt |  |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | 28,35 t |
| 17 05 00 | Zemina |  |
| 17 05 03 | zemina obsahující nebezpečné látky | - |
| 17 05 04 | zemina neuvedená pod 03 | 778 t |

Asfaltové vrstvy vybourané z rozebraných vozovek budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu, inertní odpad (zemina, štěrk, bet. prvky a pod.) bude odvážen na městskou skládku a ukládán za poplatek.

g) Přehled předpokládaných odpadů z provozu silnice je v následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 20 02 00 | Odpady z údržby zeleně |  |
| 20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 00 | Ostatní odpad z obcí |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | uliční smetky | O |

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

a) mechanická odolnost a stabilita,

Konstrukce komunikace je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům budoucího provozu, z hlediska únosnosti je umožněno i občasné najetí nákladního vozidla.

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

Úprava vnitrobloku  „Růžové náměstí“ spočívá v rekonstrukci stávajících ploch s nekvalitním zpevněním štěrkovými vrstvami náhradou za bezprašný zpevněný povrch. Cílem je pak zlepšení užitných vlastností ploch, odvodnění jejich povrchu a důslednější vymezení podle funkčního využití. Přitom zůstává zachován rozsah ploch  využívaných jak pro pojíždění, tak pro odstavování vozidel. Plocha vnitrobloku tak bude zpevněna v podstatě v plném rozsahu mezi zástavbou, oplocením pozemků apod.

Lze konstatovat, že užitné vlastnosti pojížděných ploch se zlepší jak kvalitativně, tak prostorově a to i z pohledu protipožárního zásahu. Nová komunikace vjezdu má šířku 4,5 m, navazující komunikace uvnitř vnitrobloku potom 3,0 a 6,0 m, na tyto plochy navazují plochy odstavné a manipulační až k fasádám domů. Tvar komunikací ve vnitrobloku  vytváří obratiště vyhovující i otáčení velkých nákladních vozidel délky 12 m. Návrhová únosnost konstrukce vozovky  umožňuje pojíždění těžkými nákladními vozidly s tlakem 11 t na nápravu (max. povolený nápravový tlak na veřejných komunikacích).

V prostoru vnitrobloku není vedena trasa vodovodního potrubí, objekty zástavby jsou napojeny na vodovodní řady z vnější strany z ul. 17. Listopadu a Růžového náměstí.

Rekonstrukcí komunikací nevznikají dodatečné nároky na požární řešení stavby, při výstavbě nedojde k omezení stávajících příjezdových tras k zástavbě. Stejně tak budou zachovány stávajících vodovodní řady v okolí staveniště včetně případných hydrantů a příjezdů k nim. Průjezdnost komunikací a přístup k hydrantům bude zachována rovněž v celém průběhu výstavby.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

Stavbou se nemění stávající životní podmínky a životní prostředí. Stavba nemá negativní vliv na ochranu zdraví.

d) ochrana proti hluku,

Rekonstrukcí pojížděných ploch nedochází ke zvýšení intenzity provozu ve vnitrobloku, zlepšením kvality povrchu se sníží úroveň hluku z dopravy a celkově i kvalita životního prostředí ve veřejném prostoru.

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je zajištěna souladem stavby s platnými ČSN a především zákonem č. 361 o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

Stavba nemá vliv na úspory energie. V průběhu stavby budou přednostně využívány technologie a stroje spořící energie.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

Výstavbou stezky nedochází k navýšení nároků na odběr elektrické energie, tepla ani na odběr teplé užitkové vody či vody pro technologii. Stavba je  navržena tak, aby byla zajištěna její snadná údržba a životnost – kvalitní asfaltobetonový povrch a betonová dlažba.

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Jedná se o využití plochy vnitrobloku pro parkování a  přístupu do dvorní části domů a vjezdů do garáží.

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podélné sklony jsou minimální a nedosahují max. hodnoty 8,3%, příčné sklony budou 2-4%.

Vodící linii je převýšená obruba a fasády domů..

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

Zvláštní ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí vnějšího prostředí není třeba provádět.

d) splnění požadavků dotčených orgánů.

V rámci stavby budou splněny veškeré požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy a správců dotčených inženýrských sítí a dalších zařízení.

B.  SOUHRNNÉ  ŘEŠENÍ  STAVBY

Výkresy souhrnného řešení stavby (situace) jsou s ohledem na jednoduchost stavby doloženy v dokumentaci jako součást koordinační situace Úpravy vnitrobloku – výkres C.01 Koordinační situace.  V situaci záboru ploch č. C.02 jsou zakresleny rovněž stávající hranice pozemků s vyznačením jejich záborů při výstavbě.

Bezbariérové užívání.

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podélný i příčný sklon je proměnný a je nutno jej přizpůsobit stávajícímu terénu a především okolní zástavbě. Hodnoty podélného sklonu jsou do 8%, říčného sklonu do 4%.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Vodicí linii pro zrakově postižené tvoří převýšená obruba  komunikace a fasády domů.

V místě pro přecházení v ul. Hálkově se zapustí obr. na převýšení 20 mm a za obrubu se položí varovný pás z hmat. dlažby. Vzhledem k délce přecházení (cca 17 m) je v komunikaci navržen vodící pás ze strukturovaného plastu. Totéž je navrženo ve směru chodníku podél ul. Sokolské.

Varovné, signální a hmatné pásy budou tvořeny betonovou hmatovou dlažbou 200x100 mm bílé barvy, umělá vodící linie na asfaltovém povrchu komunikace bude v certifikovaném provedení z pásků ze strukturovaného plastu.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Není řešeno

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Prvky (materiály) pro hmatová opatření podléhají zvláštnímu zkušebnímu režimu a certifikaci. Postup je určen zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Detaily jsou uvedeny v technických návodech TN TZÚS: TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru. TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu.

D. Technologická část – stavba neobsahuje.

V Brně, 08/2019	                          				                                         Ing. Jiří Matula