Technické podmínky 
pro dopravní automobil

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu 
v provedení „T“ (speciálním technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3501 do 7500 kg (dále jen „DA“).

- DA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu MAGcode, výrobce Battex .Součástí dodávky je příslušný protikus a inteligentní dobíjecí zařízení.

  - K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena:

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOTRBO DM 2600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohyč.1, vyhlášky 	č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem GP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

  - K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

autorádiem,

v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

dodá výrobce DA (dodavatel).

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360o a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 o ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BOSKOVICE II“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 
100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

  - K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, první a třetí řada jsou orientovány po směru jízdy, druhá řada je orientována proti směru jízdy. Pod sedadly druhé a třetí řady se nachází schránky na uložení drobného materiálu, vyrobené z materiálu lehkých a odolných slitin.

- DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| lékárnička velikost III v batohu | 1 | 1 |  |
| požární světlomet s kloubovým úchytem | 2 |  | 2 |
| přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B | 1 | 1 |  |
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 1 |  |
| ruční radiostanice (nepovinné v provedení Z) | 4 | 4 |  |
| ruční vyprošťovací nástroj | 1 | 1 |  |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/ sedadlo | 1 |  |
| vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 0 |  | 2 |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 |  | 1 |
| Cestářské koště | 1 |  | 1 |
| Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu1, | 4 | 4 |  |
| Hadicový můstek | 2 |  | 2 |
| Hydrantový nástavec | 1 | 1 |  |
| Izolovaná požární hadice 52×20 m | 6 | 6 |  |
| Izolovaná požární hadice 75×20 m | 4 | 4 |  |
| Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | 1 |  |
| Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | 1 |  |
| Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | 2 |  |
| Kombinovaná proudnice 5 | 2 | 2 |  |
| Krumpáč | 1 | 1 |  |
| Lopata | 2 |  | 2 |
| Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ | 1 | 1 |  |
| Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile | 1 | 1 |  |
| Náhradní tlaková láhev | 2 | 2 |  |
| Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | 4 |  | 4 |
| Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | 4 |  | 4 |
| Pákové kleště | 1 |  | 1 |
| Ploché páčidlo | 1 |  | 1 |
| Požární sekera bourací | 1 | 1 |  |
| Přechod 110/75 | 1 | 1 |  |
| Přechod 75/52 | 2 | 2 |  |
| Přenosný kulový kohout | 1 |  | 1 |
| Přenosný přiměšovač | 1 |  | 1 |
| Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou výškou 8 m | 1 |  | 1 |
| Plovoucí čerpadlo 1200 | 1 |  | 1 |
| Příslušenství k přenosné motorové stříkačce | 0 |  |  |
| Rozdělovač | 1 | 1 |  |
| Ruční pila na dřevo | 1 |  | 1 |
| Rukavice proti tepelným rizikům do 600° C | 2 |  | 2 |
| Sací hadice, celková délka sady 10 m | 1 |  | 1 |
| Savice přiměšovače | 1 |  | 1 |
| Elektrocentrála Heron | 1 | 1 |  |
| Skříňka s nástroji | 1 |  | 1 |
| Ruční kalové čerpadlo | 1 | 1 |  |
| Trhací hák | 1 |  | 1 |
| Ventilové lano na vidlici | 1 | 1 |  |
| Záchytné lano na vidlici | 1 | 1 |  |

- Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- vozidlo je vybaveno pěti výsuvnými prvky a úložnými policemi. Úložné a úchytné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu, nebo jiného materiálu s vysokou životností.

- DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg. Střešní nosič je tvořen nejméně 5 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení hasičské výbavy a bednou z odolného materiálu pro uložení vybavení. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

- Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2750 mm.

- Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6500 mm.

- DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2 s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy .

- DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).

- DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

- DA je dále vybaven:

  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

  - předními elektricky ovládanými okny,

  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

  - předními lapači nečistot,

  - zadními lapači nečistot,

  - LED světlomety pro denní svícení,

  - couvací kamerou,

  - gumovými koberci na podlaze první řady,

  - pevnou, paro-nepropustnou přepážkou

  - vzduchovým odpružením zadní nápravy

  - sklopným stolkem mezi druhou a třetí řadou sedadel

- Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

- Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Součásti dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).

- PH splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- PH je vybaven

předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.

- Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.

- Pro barevnou úpravu

je použita plachta v jasně červené barvě RAL 3020. Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

- PH je dále vybaven:

- na oji manipulačním opěrným kolečkem,

- stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně 2 vzadu,

- nejméně 2 zakládacími klíny.

- PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| držák (vazák) hadicový v obalu | 0 |  |  |
| hadice požární izolovaná 52x20 m | 4 | 4 |  |
| hadice požární izolovaná 75x20 m | 5 | 5 |  |
| hadice sací ø 110, délka … m (celk. délka sady 10 m) | 4 | 4 |  |
| kleště pákové | 0 |  |  |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 0 |  |  |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 0 |  |  |
| klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | 2 |  |
| klíč na sací hadice | 2 | 2 |  |
| kohout kulový přenosný 75 | 0 |  |  |
| koš sací ø 110 | 1 | 1 |  |
| lano ventilové, na vidlici | 1 | 1 |  |
| lano záchytné, na vidlici | 1 | 1 |  |
| můstek (přejezdový) hadicový | 0 |  |  |
| nástavec hydrantový | 0 |  |  |
| objímka na hadice 52 v obalu | 4 | 4 |  |
| objímka na hadice 75 v obalu | 4 | 4 |  |
| páčidlo ploché | 0 |  |  |
| proudnice 75 | 0 |  |  |
| proudnice kombinovaná 52 | 2 | 2 |  |
| přechod 110/75 | 1 | 1 |  |
| přechod 75/52 | 2 | 2 |  |
| příslušenství k motorové stříkačce | 1 | 1 |  |
| rozdělovač | 1 | 1 |  |
| sekera požární bourací | 0 |  |  |
| skřínka s nástroji | 1 | 1 |  |
| stříkačka motorová přenosná, podle ČSN EN 14466+A1 | 1 | 1 |  |
| svítilna ruční s dobíjecími akumulátory | 0 |  |  |
| ventil přetlakový | 0 |  |  |

- V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

- hadice požární izolovaná 52x20 m	4	ks,

- hadice požární izolovaná 75x20 m	5	ks,

- zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku:

- stříkačka motorová přenosná	1	ks.

- Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravkách.

- Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout 
pan Pavel Herzán, e-mail herzyk@seznam.cz, telefon +420 722 270 128

V Boskovicích dne 24.1.2022