B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území stavby	3

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	3

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	4

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,	4

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	4

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	4

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	4

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	4

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	4

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	4

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	4

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	5

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	5

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	5

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	5

b) účel užívání stavby,	5

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	5

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	5

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	6

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	6

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	6

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	6

k) orientační náklady stavby.	6

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	6

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	6

B.2.3 Celkové technické řešení	7

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	7

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	7

c) celková spotřeba vody,	7

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	7

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	7

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	7

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6 Základní charakteristika objektů	8

a) popis současného stavu,	8

b) popis navrženého řešení.	8

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	11

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	11

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	11

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	11

b) ochrana před bludnými proudy,	12

c) ochrana před technickou seizmicitou,	12

d) ochrana před hlukem,	12

e) protipovodňová opatření,	12

f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	12

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	12

a) napojovací místa technické infrastruktury,	12

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	12

B.4 Dopravní řešení	12

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	12

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	12

c) doprava v klidu,	12

d) pěší a cyklistické stezky.	12

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12

a) terénní úpravy,	12

b) použité vegetační prvky,	12

c) biotechnická, protierozní opatření.	13

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	13

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a	13

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	13

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	13

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	13

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	13

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	13

B.7 Ochrana obyvatelstva	13

B.8 Zásady organizace výstavby	13

Zásady návrhu zařízení staveniště	13

Návrh postupu na provádění výstavby	13

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Jedná se o stávající uliční prostor na ulici Hybešova v Boskovicích. Začátek stavby je v místě stykové křižovatky ulic Hybešova a Svatopluka Čecha v blízkosti evangelického kostela odkud dále pokračuje stávajícím uličním koridorem přes průsečnou křižovatku ulic Hybešova a Křižíkova. Stavba je pak ukončena v místě stykové křižovatky s ulicí Na Vyhlídce v blízkosti školského zařízení.

Stávající uliční prostor je po křižovatku s ulicí Křižíkova tvořen asfaltovou komunikací o proměnné šířce cca 8.40 m s oboustranným dlážděným chodníkem šířky 1.50 m. Od křižovatky s ulicí Křižíkova je vozovka z žulových kostek a oboustranným chodníkem proměnné šířky cca 1,50 m při čemž pravostranný chodník je od komunikace oddělen zeleným pásem. Uliční prostor je dále doplněn zpevněnými plochami na komunální odpad a stožáry veřejného osvětlení.

Jedná se o zastavěné území kdy zástavba je tvořena převáženě rodinnými domy, dále je zástavba RD doplněna bytovými domy a školským zařízením.

Navržený záměr spočívá ve stavebních úpravách stávajících pozemních komunikací. Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajících krytů (dlažba, asfalt) a ve vybourání stávajících podkladních vrstev. Nové povrchy budou tvořeny asfaltovým povrchem (místní komunikace) a dlážděným povrchem (chodníky, sjezdy).

V rámci stavby nebudou realizovány nové objekty, stavební záměr tak nebude mít vliv na využití a zastavěnost území.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Území dotčené stavbou je územním plánu vedeno jako:

PV

Přípustné využití

- pozemky náměstí, návsí, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších

- zastávky a zálivy hromadné dopravy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště

- pozemky související sídelní zeleně

Nepřípustné využití

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití

- akusticky chráněné prostory lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště apod.) za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní závadu

Navržený stavební  záměr spočívající ve stavebních úpravách místní komunikace, chodníku a novostavbě parkovacích míst a zastávkového zálivu, spadá do kategorie přípustného využití.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Stavba nevyžaduje.

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba není navržena v záplavovém území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolí, na okolní stavby a na odtokové poměry..

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde ke kácení  29-ti stromů (jedná se o alej).

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Realizací stavebních úprav MK a chodníku nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy stávajících pozemních komunikací kdy je řešeno doplnění bezbariérových prvků. Konkrétně se jedná a o doplnění červené dlažby se strukturovaným povrchem a snížení obrub v místě pro přecházení.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavební úpravy MK jsou vyvolány nutností řešení havarijního stavu stávajících pozemních komunikací a plánované výměny vodovodu a kanalizace. Dále je stavba vyvolána i obnovou vedení NN společností Eon.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba je umístěna na následujících pozemcích v katastrálním území Boskovice (608327):

| Označení pozemku | Parcelní číslo | Vlastník pozemku | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6990 | Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 2 | 6995/2 | Město Boskovice, Masarykovo nám, 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 3 | 2054 | BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/30, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 4 | 2055 | BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/30, 680 01 Boskovice. | Zast. plocha |
| 5 | 2050/1 | BK INVESTMENT a.s., Nádražní 1332/32, 68001 Boskovice | Ostatní plocha |
| 6 | 2050/2 | DS Boskovice s.r.o., Na Děkance 2109/1, 12800 Praha 2 | Ostatní plocha |
| 7 | 2046/6 | Město Boskovice, Masarykovo nám, 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 8 | 1990/161 | Město Boskovice, Masarykovo nám, 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |
| 9 | 6992 | Město Boskovice, Masarykovo nám, 4/2, 680 01 Boskovice. | Ostatní plocha |

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Stavba nevyžaduje.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Neřeší se

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Zůstává stávající.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy místní komunikace a chodníku na ulici Hybešova. Dále je v rámci stavby řešena novostavba zastávkového zálivu a parkovacích  zálivů.

### b) účel užívání stavby,

Účel užívání nebude změněn.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalé stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro danou stavbu bude nutno vydat výjimku z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Z důvodu požadavku Koordis JMK není možné navrhnout výšku nástupní hrany 200 mm z důvodu provozu autobusů, které neumožňují bezbariérový nástup v případě výšky 200 mm. Výška musí být 160 mm. Součástí dokladové části bude vyjádření Koordis JMK ve kterém bude tato podmínka uvedena.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Projektová dokumentace řeší návrh stavebních úprav místní komunikace kategorie C-místní obslužná komunikace s šířkou jízdního pásu 5.50 m. Návrhová rychlost MK je 30 km/h. Podél komunikace jsou navrženy parkovací zálivy pro podélné parkování.

Dále jsou v rámci PD řešeny stavební úpravy chodníku.

V rámci stavby se nepočítá se vznikem ochranných pásem.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje.

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Výpočet množství dešťových vod

Qdeš = φ * i * A

Odtokový koeficient  φ:	0.9 – asfalt (místní komunikace)

Odtokový koeficient  φ:	0.8 – betonová dlažba (chodík)

Intenzita deště i:		161 l.s-1.ha-1

Plocha A:		ha

Asfaltové plochy

- Úsek 1 				Qdeš = 0.9 * 161 * 0.068 = 9.85 l/s

- Úsek 2 				Qdeš = 0.9 * 161 * 0.136 = 19.71 l/s

Dlážděné plochy

- Vsakovací dlažba		Qdeš = 0.5 * 161 * 0.059 = 4.75 l/s

- Dlažba s těsnými spárami 	Qdeš = 0.8 * 161 * 0.222 = 28.59 l/s

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena kompletně bez členění na etapy.

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

V rámci stavby nebude řešeno její předčasné užívání.

### k) orientační náklady stavby.

9 960 000,- kč vč. dph

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projektové dokumentace řeší stavební úpravy pozemních komunikací. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba je navržena s asfaltovým a dlážděným povrchem šedé barvy vyjma bezbariérových úprav, které budou provedeny z červené dlažby se strukturovaným povrchem.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Skupiny stavebních objektů lze rozdělit následujícím způsobem:

Objekty přípravy staveniště (řada 000)

V rámci objektu je řešeno odstranění stávajících povrchů, kácení stromů, demontáž stávajícího dopravního značení a demontáž mobiliáře v prostoru stavby.

Objekty pozemních komunikací (řada 100)

V rámci objektů jsou řešeny zastávkový záliv, novostavba parkovacích zálivů, úpravy komunikace (včetně chodníků) a dopravní značení.

Vodohospodářské objekty (řada 300)

Řešení přeložek a doplnění stávajících uličních vpustí.

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav stávající místní komunikace, jedná se o sběrnou komunikaci, která zajišťuje dopravní obslužnost většího území města Boskovice. Na místní komunikaci je vedena i linka městské hromadné dopravy. V současné době je komunikace hůře průjezdná z důvodu parkujících vozidel.

Cílem záměru je vymístění parkujících vozidel mimo jízdní pruh a zajištění šířky 5,50 m. Dále je navržen zastávkový záliv pro městskou hromadnou dopravu.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady z běženého znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou patrné z přílohy B.8 – Zásady organizace výstavby.

Z hlediska emisí se jedná o zplodiny z provozu vozidel, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení se jedná o nízké znečištění.

### c) celková spotřeba vody,

Stavba nevyžaduje.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Během užívání stavby se nepředpokládá se vznikáním odpadů. Vzhledem k plánovaným intenzitám vozidel a k přihlédnutí ke zatřídění pozemní komunikace mezi místní komunikace se nepředpokládá k nutnosti řešení emisí.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nevyžaduje.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení stavby vychází z požadavků stavebníka. Návrh stavebních úprav není v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dále z důvodu požadavku Koordis JMK není možné navrhnout výšku nástupní hrany 200 mm. Výška musí být 160 mm.

Popis bezbariérových úprav:

V místě zřízení míst pro přecházení přes místní komunikaci (ul. Hybešova, Křižíkova) bude provedena rampová úprava 12.50 % směrem ke stávající silnici, dále jsou navrženy varovné pásy šířky 0.40 m. Varovné pásy budou provedeny ze zámkové slepecká dlažby se strukturovaným povrchem červené barvy.

V místě navrženého přechodu pro chodce jsou navrženy signální (šířka 0,80m) a varovné (šířka 0,80m) pásy.

V místě stávajícího dopravního napojení (sjezdu) bude provedena bezbariérová úprava spočívající ve zřízení varovného pásu ze zámkové slepecké dlažby se strukturovaným povrchem červené barvy.

V místě nástupiště autobusové zastávky budou osazeny zastávkové (kasselské) obrubníky, které budou lemovány kontrastním pásem červené barvy bez hmatové úpravy. Dále bude zřízen signální pás nutno dodržet bezpečnostní odstup 0.50 m od vnější hrany zastávkového obrubníku.

Jako vodící linie budou sloužit chodníkové obrubníky osazené 60 mm nad okraj dlažby. Na ulici Náves bude vodící linie tvořena stávající zástavbou.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy stávajících uličních prostor, které nebudou mít vliv na užívání.

### b) popis navrženého řešení.

SO 101 Stavební úpravy místní komunikace úsek 1, SO 101a Stavební úpravy chodníku úsek 1

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace. Jedná se o stávající MK s šířkou jízdního pásu 8.60 m s asfaltovým povrchem kdy je komunikace u obou stran lemována chodníky šířky 1.50 m. Stávající MK je obousměrná, směrově nerozdělná místní komunikace třídy C.

Začátek stavby je v místě stykové křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha odkud dále pokračuje uličním koridorem průsečné křižovatce s ulicí Křižíkova. Stavební objekt 101 je pak ukončen v místě této křižovatky kdy zvýšené nároží křižovatky bude součástí SO 101.

Stavební úpravy budou spočívat ve vybourání stávajícího krytu, podkladních vrstev a stávajících obrubníků. Nový povrch bude tvořen asfaltovým betonem (jako v současné době). Komunikace bude v celé délce lemována betonovými obrubníky silničními vyjma styku sjezdy kde budou použity obruby nájezdové, napojení silničních obrub na obruby nájezdové bude řešen vložením přechodové obruby.

Příčný sklon  bude zachován stávající jednostranný 2.50%.

Odvodnění MK bude řešeno stávajícími uličními vpusťmi, které budou v rámci stavebních úprav nahrazeny novými. Jednat se bude o celkem 6 ks uličních vpustí. Vpusť 1 bude z důvodu nevhodného vedení kanalizace řešena jako podchodníková.

V rámci stavebních úprav dojde ke zvýšení nároží křižovatky stykové s ul Sv. Čecha a křižovatky průsečné ul. Křižíkova z důvodu usměrnění dopravy, sklony ramp budou provedeny se sklonem 1:10 a budou odpovídat TP 85 zpomalovací prahy. Dále od stykové křižovatky s ul. Křižíkova dojde ke zúžení vozovky na jednotnou šířku 6.0 m, zúžení je vyvoláno novostavbou zastávkového zálivu pro městskou hromadnou dopravu.

Chodníky budou stavebně upraveny kdy budou zachovány jejich parametry. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně krytu a podkladních vrstev.

V rámci návrhu stavebních úprav je navržen přechod pro chodce, který bude umístěn v místě budoucího napojení sídelního útvaru „Na Výsluní“. Přechod pro chodce je zde navržen z důvodu vysoké frekvence chodců, která bude ve špičkových hodinách vozidel 500 voz/h a chodců 250 chodec/h. Bude se jednat o hlavní přístupovou trasu do sídelního útvaru, která bude navazovat na trasy k základní škole, mateřské škole a městského úřadu Boskovice. Dále je nutno dodat, že trasa bude spojovat sídelní útvar s centrem města Boskovice. Rozhledy jsou vzhledem k zatřídění komunikace do zóny 30 následující: rozlišitelnost 50 m a rozhled 30 m, konstatovat lze nicméně skutečnost, že přechod je umístěn tak, že rozlišitelnost i rozhled je zajištěn i na případnou rychlost 50 km/h. Z důvodu zajištění bezpečnosti je přechod navržen na vyvýšeném zpomalovacím prahu.

SO 102 Stavební úpravy místní komunikace úsek 2, SO 101a Stavební úpravy chodníku úsek 2

Předmětný stavební objekt bude navazovat na SO 101 a začínat bude za zvýšenou průsečnou křižovatkou odkud bude dále pokračovat směrem k ul . Na Vyhlídce kdy ukončen bude před stykovou křižovatkou s výše zmíněnou ul. Na Vyhlídce.

Stávající komunikace je tvořena dlážděným povrchem z žulových kostek kdy šířka jízdního pásu je cca 8,0 m. Komunikace je lemována kamenným obrubami, které jsou na konci své životnosti.

Stavební úpravy budou provedeny shodně jako u SO 101 stávající povrch bude nahrazen asfaltobetonem. V rámci úprav bude nově příčný sklon střechovitý 2,50%. Komunikace bude obdobně jako u SO 101 zúžena na šířku 6,0 m kdy po kompletním provedení stavby bude mít komunikace jednotnou šířku. Zúžení je v předmětném SO 102 vyvolána novostavbou parkovacích zálivů viz SO 104. Celková délka opravovaného úseku je 237.52 m.

Komunikace bude nově lemována betonovými obrubami silničními kdy v místech sjezdů, míst pro přecházení a parkovacích zálivů budou osazeny obruby snížené s výškou nášlapu +5cm (místa pro přecházení +2cm).

Stavební úpravy chodníků budou řešeny stejně jako u SO 101.

SO 103 Novostavba zastávkového zálivu

V rámci stavebních úprav je navržena novostavba zastávkového zálivu vpravo ve směru staničení. Záliv je navržen z důvodu efektivnějšího využití uličního prostoru.

Záliv je navržen s betonovým povrchem a složen je ze vyřazovacího pruhu délky 20.0 m, nástupní hrany délky 16,0 m a zařazovacího pruhu délky 5,0 m. Podél nástupní hrany budou osazeny zastávkové bezbariérové obrubníky. V rámci stavby bude nutno provést výšku nástupní hrany +16 cm. Záliv je navržen v šířce 2,75 m s příčným sklonem 2,50% směrem k jízdnímu pástu. Podél nástupní hrany povede chodník který bude v místě zálivu rozšířen na 2,20 m tak, aby splňoval parametry nástupiště.

SO 104 Novostavba parkovacích zálivů

V rámci stavebních úprav je navržena novostavba parkovacích zálivů po obou stranách místní komunikace v úsek 2. Zálivy jsou navrženy za účelem zajištění min. průjezdného profilu 5,50 m, který v současné době není zajištěn.

Zálivy jsou navrženy v jednotné šířce 2,0 m s příčným sklonem 2,0% směrem ke jízdnímu pás. Zálivy jsou přerušovány jednotlivými sjezdy ke stávajícím nemovitostem. Rozlišení sjezdu od parkovacích ploch bude zajištěno použitím odlišných materiálů kdy plochy pro parkování jsou navrženy ze vsakovací dlažby s distančníky a sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby hladké s těsnými sprárami. Parkovací zálivy budou ze strany chodníku lemovány betonovou silniční obrubou (výška nášlapo +12cm) a podél místní komunikace nájezdovou obrubou s výškou nášlapu +5 cm.

#### 1. Pozemní komunikace

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

D1 zklidněná komunikace se smíšeným provozem vozidlovým pěším, kdy pěší je nadřazen vozidlovému

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

| Staničení | 0.000 00 – 0.407 52 |
| --- | --- |
| Návrhová rychlost | 30 |
| Funkční skupina | C– místní obslužná komunikace |
| Třída dopravního zatížení | IV |
| Návrhová úroveň porušení | D1 |
| Šířka vozovky | 6.0 m |
| Úprava vozovky | asfaltobeton |

#### 2. Mostní objekty

#### a) výčet objektů a zdí,

#### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

#### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes stávající uliční vpusti do stávající jednotné kanalizace. V rámci stavby budou stávající dotčené uliční vpusti nahrazeny novými.

Vody z pláně budou odváděny pomocí podélného trativodu z trub DN 125, který bude zaústěn do stávajících kanalizačních přípojek.

#### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie (neobsazeno)

#### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

#### b) technické vybavení tunelu,

#### c) navržená technologie výstavby,

#### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

#### 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (neobsazeno)

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

#### 6. Vybavení pozemní komunikace

#### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Stavba nevyžaduje.

#### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

V rámci stavby je navrženo osazení nového dopravního značení.

#### c) veřejné osvětlení

Zůstává stávající.

#### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Stavba nevyžaduje.

#### e) clony a sítě proti oslnění.

Stavba nevyžaduje.

#### 7. Objekty ostatních skupin objektů

#### a) výčet objektů,

#### b) základní charakteristiky,

#### c) související zařízení a vybavení,

#### d) technické řešení,

#### e) postup a technologie výstavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba nevyžaduje.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požadavky požární ochrany se týkají řešení návrhu pozemních komunikací - jejich rekonstrukce. Návrh respektuje požadavky dané zejména vyhláškou č. 23/2008 Sb. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení přístupnosti zájmového území.

Zhodnocení záměru stavebních úprav místní komunikace dle ČSN 73 0802 kapitola 12:

- komunikace bude mít nově šířku jízdního pásu 5.50 m (min. šířka dle ČSN je 3.0 m).

- Požadavek na průjezdnou výšku je splněn, v rámci stavby nedochází k návrhu staveb, které by mohli průjezdnou výšku negativně ovlivnit.

- Délka úseku v rámci stavebních úprav je 407.52 m

- Místní komunikace je napojena na stávající síť místních komunikací v Boskovicích. Komunikace není slepá.

Zhodnocení záměru novostavby parkovacích a zastávkového zálivu podél místní komunikace dle ČSN 73 0802 kapitola 12:

- Zálivy budou umístěny podél jízdního pásu a nebudou snižovat jeho šířku.

- Zálivy budou sloužit k vymístění parkujících vozidel mimo jízdní pás a budou mít pozitivní vliv na průjezdnost v případě požárního zásahu.

Stávající venkovní zdroje požární vody nebudou dotčeny. Zabezpečení požární vody bude beze změn a bude dle ČSN 73 0873.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nevyžaduje.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Stavba nevyžaduje.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba nevyžaduje.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba nevyžaduje.

### d) ochrana před hlukem,

Vzhledem k současnému povrchu zastávky kdy je tvořena asfaltovým povrchem bude nově tvořena povrchem betonovým tak, aby se nezvyšoval hluk při zastavování autobusů.

### e) protipovodňová opatření,

Stavba nevyžaduje.

### f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stavba nevyžaduje.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavba nevyžaduje.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Podrobný popis je uveden v bodě B.3.a). Navržené pozemní komunikace jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Zůstává beze změn.

### c) doprava v klidu,

Stavba nevyžaduje.

### d) pěší a cyklistické stezky.

Stavba nevyžaduje.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze.

### b) použité vegetační prvky,

V rámci stavby nejsou navrženy vegetační prvky.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Stavba nevyžaduje.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy stávajícího uličního prostoru kdy dojde k realizaci dvou parkovacích zálivů pro podélné parkování podél místní komunikace.

V současné době automobily parkují po obou stranách komunikace a zužují tak její průjezdní profil.

Realizací stavebních úprav a vymezení parkování nevzniknou nová parkovací stání, budou jen materiálově oddělena od jízdního pruhu místní komunikace.

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nebude navyšovat hluk ve stávající lokalitě.

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

### živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nevyžaduje.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nevyžaduje.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nevyžaduje.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Stavba nevyžaduje.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba nevyžaduje.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyžaduje.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Zásady návrhu zařízení staveniště

1x buňka

1 x sociální zařízení

Pro skladové hospodářství jsou navrženy skladové plochy volné nezpevněné. Odstavení stavebních strojů na volné ploše.

### Návrh postupu na provádění výstavby

- Plošné vytyčení stavby

- Zemní práce

- Odvodnění

- Konstrukční vrstvy komunikací

- Obrubníky a doplňující konstrukce

#### V Letovicích, duben 2023

#### Vypracoval: Josef Novák