A) Průvodní zpráva

B) Zásady organizace výstavby

C) Dokumentace stavby

oprava horní části střechy rezidence

## Lokalita : 	 K.ú. Boskovice,  parcela číslo 1229/1

## Investor :	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Vlastník nemovitosti :

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Vypracoval : Ing. Vlasák Jaroslav

Zodpovědný projektant : Ing. Horák Jaroslav

#### Datum : 1/2017

A) Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby : Oprava horní části střechy rezidence

b) Místo stavby :

| Obec: | Boskovice [581372] |  |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |  |
| Budova s číslem popisným: |  | Boskovice [411558]; č. p. 642; objekt k bydlení |
| Stavba stojí na pozemku: |  | p. č. 1229/1 |
| Stavební objekt: |  | č. p. 642 |
| Ulice: |  | Hradní, Sušilova |
| Adresní místa: |  | Hradní 642/1, Sušilova 642/2 |

c) Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace pro ohlášení výměny střešní krytiny

1.2. Údaje o stavebníkovi

Jméno, příjmení, obchodní firma  : 	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vypracoval : 	Ing. Vlasák Jaroslav - Projektová činnost výstavbě

Crhov č. 11, 679 74 Olešnice na Moravě

IČO : 697 11 038

Zodpovědný projektant : Ing. Horák Jaroslav, Nýrov 69, 67972 Kunštát na Moravě

ČKAIT 1002025

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- platná legislativa

- STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 Sb.

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb.

- urbanistické a klimatické poměry dané lokality

- produktové katalogy, charakteristické vlastnosti použitých výrobků a materiálů

- geometrický plán pozemku

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 0842, 73 0804, 73 0802, 73 0818, 73 0810, 73 0873, 73 0821, ČSN ISO 3864

- NV č. 11/2002 Sb.

- ČSN 73 2810 - Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 73 31 50 - Tesařské práce

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Budova je umístěna v městě Boskovice, k.ú. Boskovice na pozemku p.č. 1229/1.

Z celkové výměry pozemku (1898 m2) je v rámci řízení řešeno 834  m2

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ( památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Nemovitá kulturní památka

c)  Údaje o souladu s územně plánovací informací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Rekonstrukce střešního pláště je navrhována v souladu s územně plánovací dokumentací.

d)  Informace o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba se nachází v zastavěném území obce,  je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

e)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace

f)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Stavbou budou přímo dotčeny následující pozemky v k.ú Boskovice:

| Parcelní číslo: | 1229/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1898 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

- Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Boskovice [411558]; č. p. 642; objekt k bydlení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 1229/1 |  |  |  |
| Stavební objekt: | č. p. 642 |  |  |  |
| Ulice: | Hradní, Sušilova |  |  |  |
| Adresní místa: | Hradní 642/1, Sušilova 642/2 |  |  |  |
| Vlastnické právo Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |  |  |  |
| Způsob ochrany nemovitosti - nemovitá kulturní památka |  |  |  |  |

- Seznam BPEJ - Parcela nemá evidované BPEJ.

| Omezení vlastnického práva - |  | Věcné břemeno (podle listiny) |
| --- | --- | --- |

Sousední parcely

| Parcelní číslo: | 6898/5 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 334 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | jiná plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |
| --- | --- |

- Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

| Parcelní číslo: | 6948 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 731 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |
| --- | --- |

- Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Omezení vlastnického práva - Nejsou evidována žádná omezení.

| Parcelní číslo: | 1233/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1283 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |
| --- | --- |
| Způsob ochrany nemovitosti - zemědělský půdní fond |  |

- Omezení vlastnického práva - Nejsou evidována žádná omezení.

| Parcelní číslo: | 1229/2 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 519 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |
| --- | --- |

- Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Omezení vlastnického práva - Nejsou evidována žádná omezení.

| Parcelní číslo: | 1230/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Boskovice [581372] |
| Katastrální území: | Boskovice [608327] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 337 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice |  |
| --- | --- |

- Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- Omezení vlastnického práva - Nejsou evidována žádná omezení.

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci střešního pláště stávající stavby.

b) Účel využívání stavby

Muzeum Boskovicka, rezidence - objekt k bydlení

c) Trvala nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu danou životností použitých materiálů

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Způsob ochrany nemovitosti - nemovitá kulturní památka

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisu.

Do projektu jsou zapracována a plně respektována stanoviska a požadavky dotčených orgánů

f) Navrhované kapacity stavba

Stávající

g)  Základní předpoklady výstavby

plánovaný počátek rekonstrukce - 3/2017

plánovaný konec výstavby    - 12/2017

bez členění na etapy

k)  Statistické údaje

Orientační cena rekonstrukce 1 900 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 - rezidence

- C) Dokumentace objektů a technických a

- technologických zařízení

- Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických

- zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení

- v následujících členění v přiměřeném rozsahu

I. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonické a stavebně technické řešení

(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, konstrukční a stavebně

technické řešení a technické vlastnosti stavby, tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika

- popis řešení)

Přehled podkladů :

Ústní objednávka prací na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení rekonstrukce části střešního pláště rezidence. Kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí.

Požadavky investora

Navrhnout rekonstrukci horní části střešního pláště budovy. Objekt je kulturní památka se stávající pálenou krytinou Bobrovka. Požadavek investora je výměna střešní krytiny s náhradou za stejný typ a ve stejném provedení. Výměna střešního pláště bude provedena pouze v horní části. Spodní část střešního pláště ( mansarda ) bude zachována a rekonstrukcí nebude dotčena.

  - VŠEOBECNĚ

Objekt rezidence a muzea je postaven na parcele č. 1229/1 k.ú. Boskovice s adresou Hradní 642/1, Sušilova 642/2.

  - Stávající stav

      - Budova

Jedná se o dvoupodlažní budovu zastřešenou mansardovou střechou s horní valbovou částí.

Přístup k objektu je z veřejné komunikace, a to z východní a západní strany.  Rekonstrukce se týká pouze střešního pláště. Ostatní části nebudou rekonstrukcí dotčeny.

      - Inženýrské sítě

- Rekonstrukce nevyžaduje zřízení nových a nedojde k dotčení stávajících

- 3)  Zpevněné plochy

- Rekonstrukce nevyžaduje zřízení nových a nedojde k dotčení stávajících

###### Dispoziční řešení

Rekonstrukce nemá vliv na dispoziční řešení

  - TECHNICKÝ POPIS - stávající stav

1) Vazba krovu

### Konstrukce horní části střechy vaznicové soustavy je provedena jako valbová. Soustava je tvořená dřevěnými krokvemi 100/160 osazenými na nosné části krovu.

- Konstrukce krovu, SKLADBA STŘECHY

S1

STŘEŠNÍ KRYTINA TONDACH BOBROVKA REŽNÁ KULATÝ ŘEZ

LATĚ 55 X 35 						  TL. 35 MM

KONSTRUKCE KROVU		 			TL. 160 MM

2) Střecha

Zastřešení je provedeno dřevěným krovem, horní střecha valbová. Krytina pálená "BOBROVKA" , kulatý řez,  režná. Pokládka provedena na sucho v šupinovém krytí. Hřeben a nároží z hřebenáčů pálených uložených do maltového lože.

- 3) Konstrukce klempířské

Jedná se o oplechování komínů. Jsou provedeny z plechu Cu v provedení dle ČSN 733610.

  - NAVRHOVANÝ STAV

      - Budova

Projekt řeší havarijní stav části střešního pláště budovy. Jedná se o horní část střešního pláště s valbovou střechou. Rekonstrukce spočívá ve výměně poškozené pálené střešní tašky a souvisejících tesařských a klempířských prvků. Střešní krytina a klempířské prvky budou vyměněny za totožné a rekonstrukcí nedojde ke změně skladby střešního pláště. Provedení pokládky tašky bude totožné s původním provedením. Taška bude pálená Bobrovka kladená na sucho, režná, šupinové krytí. Provedení pokládky hřebene bude rovněž původní technologií. Hřeben a nároží uloženo do maltového lože.

  - Ostatní náležitosti stavby

    - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

- V průběhu provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce:

- - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

- - zákon č. 309/2006 Sb., upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou s proškolenými pracovníky, za odborného vedení. Při práci budou používány ochranné pomůcky.

  - TECHNICKÝ POPIS PRACÍ

      - Práce zemní

- nepředpokládá se

      - Konstrukce betonová

Stávající.

      - Svislé konstrukce

Stávající.

      - Demoliční práce

Dojde k snesení stávající pálené střešní krytiny z horní části střešního pláště,  demontáži dřevěných střešních latí a demontáži klempířských prvků. Veškeré demoliční práce jsou soustředěny na horní část střešního pláště.

      - Vodorovné konstrukce

- Stávající

      - Úprava povrchů

Stávající.

      - Otvorové prvky

Stávající

8) Vazba krovu

Konstrukce horní části střechy vaznicové soustavy je provedena jako valbová. Soustava je tvořená dřevěnými krokvemi 100/160 osazenými na nosné části krovu. Rekonstrukce nebude do části krovu zasahovat. Dojde pouze k očištění konstrukce od prachu.

Veškeré nové dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem Bochemit. Jedná se zejména o dodávku střešních latí 60/40 mm.

- Konstrukce krovu, SKLADBA STŘECHY

S1

STŘEŠNÍ KRYTINA TONDACH BOBROVKA REŽNÁ KULATÝ ŘEZ

LATĚ 60 X 40 						  TL. 40 MM

KONSTRUKCE KROVU		 			TL. 160 MM

9) Střecha

Zastřešení horní části střechy bude provedeno z pálené střešní krytiny TONDACH BOBROVKA 18 x 38 mm režná s kulatým řezem. Střešní taška kryta na sucho a provedeno šupinové krytí. Hřeben a nároží z hřebenáčů pálených uložených do maltového lože. Provedení střešní konstrukce bude provedeno v souladu s požadavky výrobce včetně provedení ochrany proti sesuvu sněhu. Na střeše budou osazeny sněhové háky. Dle ČSN 1991-1-3/Z1 sněhová oblast č. II s normovým zatížením sněhem 1 kN/m2. Sněhové háky budou osazeny dle schématu výrobce C.

- 10) Konstrukce klempířské

Jedná se o oplechování komínů. Jsou navrženy z plechu Cu v provedení dle ČSN 733610.

11) Vzduchotechnika

Stávající.

12) Elektroinstalace

Není předmětem projektové dokumentace, nutno zadat odborné firmě, která vydá po jejím provedení výchozí revizní zprávu.

Případné změny je nutné konzultovat se stavebním dozorem nebo případně s projektantem.

V Crhově 10.1.2017 							Ing. Vlasák Jaroslav

B) Zásady organizace výstavby

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště a oplocení

Rekonstrukce bude probíhat na pozemku p.č. 1229/1 k.ú. Boskovice.

b) Významné sítě technické infrastruktury

Nepředpokládá se.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny se předpokládá z rekonstruovaného objektu.

d) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Rekonstrukce je jednoduchá stavba, zařízení staveniště v minimálním rozsahu, zařízení staveniště nepřekročí pozemek p.č. 1229/1 k.ú. Boskovice. Dle situace výkres č. 1.

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy pro ochranu zdraví a technologické postupy

f) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Likvidace odpadů při výstavbě a vliv na životní prostředí

Hospodaření s odpady

Pro likvidaci jednotlivých druhů odpadu budou na staveništi umístěny sběrné nádoby a uzavřeny smlouvy na likvidaci odpadu oprávněnou organizací. Vzhledem k nutnosti třídit jednotlivé složky odpadů v průběhu stavby předpokládáme přistavění VOK, tj. kontejnery pro recyklovatelné složky odpadů a pro odpady určené k likvidaci. S odpadem bude nakládáno v místě vzniku odpadů, kde jeho likvidaci zajistí pověřená oprávněná organizace. Stavba bude se souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláškami 381, 382, 384/2001 Sb.

Specifikace produkovaných resp. likvidovaných odpadů:

- odpady vzniklé při stavbě:

kód druhu odpadu	   název druhu odpadu- způsob likvidace                kategorie     množství

A        		                                      B		                           C

170101	                      beton – recyklace nebo jiné využití			          0,2 t

170103                                 keramické výrobky (krytina pálená)                   O	        52,9 t

část recyklace pro jiné využití

170201                                 dřevo – likvidace - střešní latě                           O                9,2 t

150106                                 směsné obaly – likvidace                                   O              0,05 t

170203                                 plast – likvidace                                                 O	       0,05 t

170405                                 železo/ ocel/ Cu – využití ( sběrné suroviny)    O                0,1 t

170107                                 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,        O                1,9 t

tašek a keramických výrobků- likvidace

Způsob nakládání s odpady při stavbě:

recyklovaný odpad: 170101, 170103 (část)

V místě výskytu odpadů budou umístěny kontejnery a průběžně vysypávány. Jejich množství bude dáno potřebou jednotlivých etap výstavby. Je možné využít pouze jeden kontejner- závisí na podmínkách recyklačního zařízení.

likvidace:170103, 170203, 170201,  170107

sběrné suroviny: 170405,

Sběrné suroviny budou ukládány do samostatných kontejnerů.

Způsob ukládání odpadů vzniklých při stavbě:

Realizační stavební firma( která bude vybrána na základě výběrového řízení), jakožto původce odpadů vzniklých na stavbě, je povinná uzavřít náležitosti v oblasti nakládání s odpady a zažádat o nakládání s nebezpečnými odpady v případě jejich vzniku.