Akce:   ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBCHODNÍHO CENTRA

Ul. Kpt. Jaroše, Boskovice, parc.č. 15/2 a 12/2

dokumentace stávajícího stavu

Zak.č. 8/2016

květen/2016

Vypracoval: Ing. František Skřipský

Stavebně technicky popis stavby.

Dokumentace stávajícího stavu budovy obchodního centra na ulici Kpt. Jaroše v Boskovicích byla vyhotovena z důvodu nedostupnosti kompletní dokumentace budovy a rovněž z důvodu ověření skutečného současného provedení stavby.

Stavba je řešena jako dvoupodlažní nepodsklepená, s rovnou jednoplášťovou střechou, s nosným železobetonovým montovaným skeletem v modulových roztečích nosných sloupů 6x6 m, založeným na betonových základových patkách. Část stavby, tvořená schodištěm a spojovacím modulem na pozemku p.č. 12/2 je provedena tradičním způsobem výstavby.

Vnitřní dispozice objektu je tvořena nenosnými dělícími příčkami, obvodový plášť je vyzděný před sloupy skeletu, z uliční strany s prosklenými stěnami a výklady.

Va stavbě je mez oběma podlažími umístěn nákladní výtah, komunikačně propojen s venkovní nakládací rampou se sníženou úrovní nájezdu.

Stavba je napojena přípojkami na elektrický proud, vodovod, jednotnou kanalizaci a plyn. Objekt je vytápěný ústředním topením s plynovou kotelnou ve spojovacím modulu na p.č. 12/2.

Stavba je v současnosti využívaná k obchodní činnosti, její konstrukční provedení s možností jakékoliv úpravy dispozice, umožňuje její širší využití.

Stavba nevykazuje statické poruchy ani významná poškození, její stav odpovídá jejímu stáří.